# COMUNE  DI  ALASSIO

PROGRAMMA  DI  ATTUAZIONE 2002 -  2004

ART. 4 Norme PUC e art. 55 L.r. n°36/97.

Aggiornamenti ex art.43  L.r. n°36/97.

AGGIORNAMENTO  DELLE  NORME  GENERALI  DEL  P.U.C.

Alassio  Giugno 2003

Tecnico incaricato: arch. Claudio BUSCAGLIA

Collaboratori: arch. F. Accinelli  e  arch. G. Paraluppi

## GLI  AGGIORNAMENTI SONO INDICATI IN ROSSO E SOTTOLINEATI.

## CAPO I  	NORME GENERALI

### Art.1 	DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Piano urbanistico comunale costituisce variante generale del PRG approvato dalla Regione Liguria con decreto n.1924 del 28.10.1974 e delle sue varianti parziali approvate con Decreto regionale n. 358 in data 24.03.1980; di conseguenza le presenti norme di attuazione sostituiscono integralmente quelle del Piano originario e delle relative varianti.

### Art.2 	DOCUMENTI  DEL  PIANO  COMUNALE  E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Piano urbanistico comunale di Alassio comprende i seguenti elaborati:

#### a) 	Disciplina paesistica del PRG.

a.1.	Assetto insediativo

Tav.1	Geomorfologia ed elementi emergenti 1:5.000

Tav.2	Armatura insediativa: morfologia e tipologia 							dell'insediamento 1:5.000

Tav.3	Evoluzione degli assetti insediativi 1:5.000

Tav.4	Rilievo paesistico puntuale della fascia costiera 1:2.000

Tav.5	Individuazione dei vincoli sul territorio comunale 1:5.000

Tav.6	Analisi, modifiche e integrazioni dell'assetto insediativo 					1:5.000

Tav.7	Sezioni del territorio 1:5.000

SCHEDE RILEVAMENTO dei nuclei antichi (Moglio, Solva, 					Mad. Grazie, Caso e Vegliasco)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

RELAZIONE GENERALE (ILLUSTRATIVA E STORICA)

a.2.	Assetto vegetazionale

Tav.1V   Carta della vegetazione e dell'uso del suolo 1:5.000

Tav.2V  Carta delle unità di paesaggio 1:5.000

Tav.3V  Sintesi: confronto tra le categorie normative del PTCP 				(elementi di contrasto e proposte 	di modifica)  1:5.000

RELAZIONE DI ANALISI DELL'ASSETTO VEGETAZIONALE

a.3.	Assetto geomorfologico

Tav.1GM	Carta geomorfologico-paesistica 1:5.000

Tav.2GM	Proposta di assetto geomorfologico 1:5.000

RELAZIONE SULL'ASSETTO GEOMORFOLOGICO

#### b)	Elaborati di analisi della Variante di PRG.

Gli elaborati di analisi sono gli stessi della bozza di Variante discussa in Consiglio Comunale nel 1989 e consistono in:

b.1. Tav.1	Rilievo dello stato di fatto 1:2.000

b.2. Tav.2	Rilievo dell'uso del suolo 1:5.000

#### c)	Elaborati di progetto della Variante di PRG.

c.1.	Tav.1a Azzonamento generale 1:5.000

c.2.	Tav.1b Azzonamento zone centrali 1:2.000

c.2.b	Tav. 1c Individuazione degli Ambiti e dei Distretti 1:5.000

c.3.	Tav.2	Schema della viabilità e dei parcheggi 1:5.000

c.4.	Tav.3	Standard urbanistici e zone censuarie 1:5.000

c.5.	Tav.4	Azzonamento generale su mappa catastale 1:5.000

c.6.	Tav.5	Centro antico, zona "A1"indicazioni particolareggiate e  					zone di recupero.

c.7.	Tav.6	Schema organico d'intervento ZP1  1:2.000

c.8.	Tav.7	Schema organico d'intervento ZP2  1:2.000

c.9.	Tav.8	Schema organico d'intervento ZP3  1:2.000

c.10	Tav.9	Schema organico d'intervento ZP4  1:2.000

c.11	Tav.10 Schema organico d'intervento ZP5   1:2.000

c.12	Tav.10 bis Schema organico d’intervento ZP6 1:1000

c.13	Tav.11 Disciplina urbanistico edilizia delle strutture turistico	ricettive: 			localizzazione delle aziende e riferimento alle schede 1:2.000

c.14	Tav.12 Disciplina urbanistico edilizia delle strutture turistico	ricettive: 			indirizzi di programma, zone turistiche di consolidamento, singole 				attrezzature turistiche da consolidare o ampliare  1:2.000.

c.15	RELAZIONE ILLUSTRATIVA

c.16	DISPOSIZIONI  NORMATIVE A  LIVELLO  DI  	DISTRETTO  E 				DI  AMBITO

c.17	NORME DI ATTUAZIONE

c.18	NORME DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE 	STRUTTURE 			TURISTICO RICETTIVE.

#### d)	Indagine geologica del PRG.

d.1.	Tav.1G  Carta geolitologica 1:5.000

d.2.	Tav.1Ga Sezione geologica interpretativa A-A' 1:5.000

d.3.	Tav.1Gb Sezione geologica interpretativa B-B' 1:5.000

d.4.	Tav.1Gc Sezioni geologiche interpretative C-C' e D-D' 1:5.000

d.5.	Tav.2G  Carta geomorfologica 1:5.000

d.6.	Tav.3G  Carta idrogeologica 1:5.000

d.7.	Tav.4G Carta di zonizzazione geologico-tecnica o di 						suscettività d'uso 1:5.000

d.8.	RELAZIONE GEOLOGICA GENERALE

d.9.	NORME DI ATTUAZIONE GEOLOGICO TECNICHE

Il Piano urbanistico comunale  di Alassio si compone dei  materiali sopra elencati, sia per la parte di analisi e sia per quella di progetto urbanistico.

In alcuni casi il dispositivo del Piano, per l'attuazione o il controllo degli interventi di trasformazione, fa riferimento agli elaborati di analisi.

In particolare:

- alle SCHEDE DI RILEVAMENTO dei nuclei antichi della Disciplina Paesistica che, alle tavole interne n.4 e n.5, contengono indicazioni puntuali di progetto;

- alle Tavole 1V e 2V della Disciplina Paesistica Assetto vegetazionale;

- alle Tavole 1/2/4/5 della Disciplina Paesistica Assetto insediativo.

L'Indagine geologica del Piano urbanistico comunale è parte integrante del dispositivo urbanistico normativo e le Norme di Attuazione Geologico Tecniche (d.9.) vanno applicate per ogni zona o intervento sul territorio congiuntamente alle NdA del Piano (c.13.).

Tutto il territorio comunale è interessato e assoggettato al presente Piano urbanistico comunale. Ai sensi della legge 17/8/1942 n.1150 e successive modificazioni o integrazioni la disciplina urbanistico-edilizia è regolata dalle presenti norme integrate dalle indicazioni delle tavole di azzonamento in scala 1:5000 e 1:2000, dalla Tav. 1c contenente l'Individuazione degli Ambiti e dei Distretti e, per le zone A1-A2-ZP, da elaborati cartografici a varie scale e da puntuali indicazioni descrittive.

Per quanto si riferisce alla precisa individuazione dei tipi mappali inclusi o meno in una determinata zona urbanistica è prevalente l'indicazione della Tav. n.4.

### Art.3 	NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'edificazione, le trasformazioni d'uso del territorio e gli interventi sui fabbricati esistenti sono soggetti al rispetto congiunto delle leggi vigenti, alla disciplina dettata dalle presenti norme, alle disposizioni del Regolamento Edilizio, alle Norme di Attuazione Geologico-Tecniche e degli altri regolamenti Comunali per specifiche materie di competenza.

### Art.4 	VALIDITA' DEL PIANO , PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, AMBITI  E  	DISTRETTI  	DEL  TERRITORIO.

#### 4.1. Programmi di attuazione generalità

Ferma restando la validità a tempo indeterminato del Piano il Comune adotta Programmi di Attuazione (PA) ai sensi dell’articolo n. 55 LUR/1997.

I PA attueranno il Piano Urbanistico Comunale per fasi temporali.

#### 4.2. Contenuti del PA

Il PA ha i contenuti di cui al comma 8,11,12 dell’art.55 LUR. Inoltre il PA è sede di motivazione e di verifica della congruità complessiva degli aggiornamenti e delle varianti di Piano ai sensi dell’art.43 e 44 LUR. Il PA infine stabilisce i criteri per il convenzionamento dei servizi privati di interesse pubblico che concorrono al soddisfacimento degli standard urbanistici, verificando che non superino le quote percentuali stabilite dal Piano.

#### 4.3. Ambiti di conservazione e di riqualificazione

Gli Ambiti di conservazione Ac e di riqualificazione Ar sono quelle parti del territorio di Alassio caratterizzate da un assetto fisico-morfologico e funzionale definito ovvero suscettibili di interventi di modificazione e di completamento che non comportano modificazioni quantitative o qualitative sostanziali del carico insediativo.

#### 4.4. Distretti  di  trasformazione

I  Distretti di trasformazione Dt sono quelle parti del territorio di Alassio dove è prevista una trasformazione urbanistica con interventi destinati ad innovare in modo sostanziale l’assetto fisico e funzionale del distretto ed aventi l’incremento non marginale del carico insediativo o la sua sostanziale modificazione qualitativa.

#### 4.5. Ambiti agricoli

Gli Ambiti agricoli Aa sono ambiti speciali di riqualificazione  il cui ruolo prevalente consiste nel presidio ambientale in base ai criteri di cui all’art.36 comma 1 della LUR.

Gli ambiti agricoli comprendono zone agricole E1, E2, E3, comparti CE di agglomerazione rurale e di presidio ambientale, comparti "TE" insediamenti residenziali turistici interni di presidio ambientale.

Al fine della realizzazione di nuovi interventi possono essere asservite aree anche non contigue purché appartenenti allo stesso ambito, ovvero ad una distanza non superiore a 100 metri dal fondo in cui si interviene.

Tutti gli interventi di nuova edificazione all'interno degli ambiti agricoli, esclusi quelli nelle zone E1 convenzionati ai sensi dell'art. 35 LUR, devono essere obbligatoriamente inclusi nel PA.

#### 4.6. Attuazione del Piano

Il  PA  attua il PUC ricercando  le opportune sinergie tra gli interventi previsti all’interno dei distretti e degli ambiti e di fare convergere -sia in termini temporali che spaziali- l'operatività privata e l'iniziativa pubblica nel settore delle infrastrutture e delle urbanizzazioni.

In sede di formazione e adozione dei programmi di attuazione il Comune provvederà a determinare e ad aggiornare  i criteri e i prezzi unitari per le varie opere di urbanizzazione, ivi compresi i parcheggi pertinenziali.

### Art.5     PARAMETRI  EDILIZI

La nuova edificazione è soggetta al rispetto congiunto dei seguenti indici e/o parametri volti a fornire una  specifica identificazione tipologica dei fabbricati:

a) 	Iu  indice di utilizzazione fondiario o territoriale

Rapporto tra la SLA o SLU realizzabile e la superficie dell'area di intervento, espresso in mq/mq.

b) 	RV rapporto di incidenza volumetrica

Rapporto tra il volume vuoto per pieno del fabbricato e la SLA o SLU, espresso in mc/mq. Tale rapporto, come indicazione generale, salvo più specifiche indicazioni  della norma di zona, non può superare i 4,5 mc/mq.

c) 	RC rapporto di copertura massimo

Rapporto tra l'impronta a terra del fabbricato, compresi gli  ingombri dei volumi interrati o seminterrati, gli sporti, le   tettoie, le pensiline, serre  e la superficie del lotto di intervento (espresso in valore percentuale).

d) 	H Altezza massima

Determinata dalla distanza tra due piani orizzontali passanti l'uno per il punto più basso di tutti i prospetti e l'altro per il punto più alto dello spazio libero interno del  più elevato piano che non presenti i soli volumi tecnici.

Nel caso di terreno acclive l'altezza può essere misurata per singole parti di fabbricato disaggregate dal complesso per tagli verticali, purché i volumi di altezza eccedente siano sottomessi all'inclinata di 30 gradi che parte dalla proiezione del fronte più esterno del fabbricato fino all’altezza massima consentita. In questo caso l'altezza complessiva non potrà comunque superare i 3/2 della misura dell'altezza massima consentita.

Le disposizioni relative all'altezza dei fabbricati si applicano anche ad altri manufatti o trasformazioni del territorio quali muri, recinzioni, scavi di sbancamento, ecc.  (canc.:	Anche per tali manufatti vale il criterio sopra illustrato della modalità di misurazione su terreni in declivio.)

e) 	Fmax   Sviluppo massimo dei fronti

Si intende il massimo sviluppo lineare del fronte del fabbricato. In caso di organismi edilizi fisicamente continui e planimetricamente articolati, il parametro Fmax verrà misurato come proiezione ortogonale sulla retta congiungente gli spigoli estremi dell'organismo.

Il parametro Fmax non si applica negli interventi su fabbricati esistenti fino alla categoria d2).

La misura del Fmax per nuove costruzioni con particolari soluzioni di aggregazione di corpi di fabbrica uniti da porticati aperti, potrà essere verificata separatamente per ciascun corpo di fabbrica, fino ad uno sviluppo complessivo pari al doppio del parametro Fmax.

f) 	Ri  Rapporto tra l'altezza e la distanza dei fabbricati

Tale rapporto si applica nel caso di pareti finestrate, e vale anche in relazione alla posizione e all'altezza dei fabbricati esistenti.

Rispetto a pareti non finestrate di edifici e ai confini con altre proprietà, la distanza risultante dal rapporto è ridotta alla metà.

Salvo differenti prescrizioni delle specifiche norme di   zona, a livello generale il rapporto Ri non potrà essere superiore ad 1/1.

Nel calcolo del rapporto "Ri" si dovrà tenere conto dell'involucro volumetrico esterno come definito successivamente; pertanto nella valutazione dei distacchi sono da considerare anche gli aggetti esterni.

Nel caso di costruzioni a gradoni o con arretramenti, il rapporto "Ri" può essere calcolato per parti.

Nel solo caso delle sopraelevazioni nelle zone A ; B ; H  si applica il distacco minimo di metri 10 tra pareti finestrate e il volume in sopraelevazione dovrà garantire un ulteriore arretramento pari ad almeno la sua altezza.

E' consentita l'edificazione in aderenza a preesistenti corpi di fabbrica a muro cieco sul confine, anche superando il parametro Fmax per la sommatoria tra fronte esistente e fronte nuovo.

La costruzione in aderenza, qualora sia limitata ad alcuni piani, non consente di superare il rapporto "Ri" per i piani superiori.

g) 	Ds  Distacco dalle strade esistenti

Il distacco va misurato a partire dal ciglio stradale ed è riferito all'involucro volumetrico esterno che contiene il fabbricato (lo stesso in base al quale si calcola il volume  vuoto  per pieno).  Salvo differenti indicazioni delle norme specifiche di zona e salvo per le zone che, nelle tavole di azzonamento, sono interessate dalla fasce di rispetto stradali, il "Ds" minimo da rispettare è di metri 5,0.

Potrà essere consentita deroga al Ds minimo di m. 5 per le autorimesse  interrate.

La disciplina del Ds si applica anche alle strade private di uso pubblico.

h) 	Sm lotto o ambito minimo di intervento a livello fondiario o territoriale

E' l'ambito minimo operativo per interventi con regime di singola concessione edilizia, di concessione edilizia convenzionata, di PdR o di PUO. Il lotto minimo, salvo indicazioni particolari per singole zone, è costituito da mappali catastali confinanti, compresi nella zona urbanistica (sub-ambito) e deve avere una figura geometrica regolare tale da contenere al suo interno il manufatto edilizio, nel rispetto dei distacchi prescritti.

Nel caso di concessione edilizia convenzionata è possibile calcolare il lotto minimo (Sm) computando terreni ricadenti in differenti zone di Piano, purché confinanti tra di loro.

Per l'accertamento di tale lotto minimo, in caso di commistione o interferenza con fabbricati preesistenti, l'area da considerare asservita ai fabbricati preesistenti, in mancanza di formali atti di asservimento, andrà definita con riferimento al "certificato catastale storico" e, comunque, dovrà pur sempre prevedere una fascia di asservimento di ampiezza minima pari al parametro Ds.

i) 	Pendenza massima e caratteri delle coperture inclinate

Le coperture inclinate non possono superare la pendenza di 30 gradi. Di massima, salvo indicazioni specifiche delle norme di zona, non potranno essere aperte finestrature a filo tetto ovvero lucernari con superficie superiore a 1/20 della superficie del sottotetto. I parametri di cui sopra hanno valore generale e si applicano dovunque, in caso di mancanza di più specifiche indicazioni nelle norme di zona.

La pendenza minima delle falde  inclinate sarà in funzione del tipo di manto di copertura secondo le regole della buona costruzione.

In caso di interventi con regime di PUO i parametri Hmax, Fmax, Ri, Ds, pendenza delle coperture hanno valore di indicazione progettuale, ma potranno essere modificati in sede di formazione dello strumento operativo, qualora venga verificato nel dettaglio l'impatto ambientale dell'intervento proposto;

- Incremento volumetrico residenziale massimo

I valori di INCR VOL RES MAX indicati nelle tabelle riassuntive delle schede normative degli ambiti o distretti, esprimono la quantità massima di nuovo volume residenziale, sia come incremento dell’esistente che come nuova costruzione. Tale quantità rappresenta a tutti gli effetti una soglia massima.

Per l'applicazione dei parametri precedenti valgono le seguenti definizioni:

1)   Definizione della SLA/SLU

Si definisce superficie lorda abitabile o utilizzabile (SLA o SLU espressa in mq.) la superficie lorda dei piani abitabili, comprensiva, oltre che delle superfici nette abitabili, anche delle superfici a tali piani soltanto agibili, degli spessori dei muri perimetrali e interni, e degli spazi occupati dalle scale, dagli ascensori, dai passaggi comuni agli alloggi; con esclusione invece delle pertinenze, dei poggioli e delle logge esterne.

A questo proposito si considerano pertinenze: cantinole, cantine, soffitte, locali tecnologici, autorimesse singole o collettive, androni di ingresso e porticati liberi.

Per gli edifici di vecchia costruzione ovvero anche nelle nuove costruzioni, in caso di particolari soluzioni tecnologiche, è consentito non computare nella SLA i maggiori spessori dei muri perimetrali oltre i 35 centimetri.

2)   Definizione del volume vuoto per pieno

Il volume vuoto per pieno è l'involucro esterno che contiene per intero il fabbricato, sono compresi:

- volume del tetto e dei volumi tecnici anche se non abitabili ma semplicemente utilizzabili (soffitte e altre pertinenze accessorie)

- volumi esterni di logge e balconi anche semplicemente coperti da altri balconi soprastanti

- volumi degli androni e dei porticati liberi.

Nel volume vuoto per pieno vanno comprese le sole porzioni utilizzate del volume della copertura, escludendo le parti non utilizzate con altezza interna inferiore a cm. 120.

Le porzioni del sottotetto abitabili vengono invece comprese nella Sla e, pertanto, nel volume abitabile.

3)  Definizione dell'impronta del fabbricato per il calcolo del rapporto di copertura.

Per impronta del fabbricato o superficie coperta si intende la superficie dell'area di intersezione di un piano orizzontale col prisma verticale di inviluppo di tutte le  parti chiuse o aperte del fabbricato (comprensivo dell'ingombro di logge, balconi, terrazzi e porticati). L'impronta del fabbricato sul terreno comprende l'ingombro degli spazi interrati e seminterrati.

### Art.6     TIPOLOGIE FUNZIONALI

Le tipologie funzionali delle destinazioni d'uso, su cui si basa la verifica delle eventuali trasformazioni comportanti modifica di destinazione d'uso  sono le seguenti:

#### RP)  Residenza

Gli organismi residenziali possono essere di tipo unifamiliare o plurifamiliare; la tipologia dell'alloggio, per almeno 1/2 del numero degli alloggi, dovrà avere una superficie utile netta superiore ai 50 mq. Non sono comunque ammessi alloggi di superficie inferiore a mq. 38.

Ogni alloggio dovrà essere dotato di cantinola o ripostiglio di almeno 2,0 mq e di posto auto (all'aperto o in struttura); tali dotazioni accessorie sono di natura pertinenziale e il loro uso è connesso direttamente a quello dell'alloggio stesso.

E' consentita la realizzazione di posti auto privati in numero esuberante rispetto al numero degli alloggi, tali attrezzature non saranno gravate da vincolo di pertinenzialità e dovranno pagare il contributo di concessione in base alla legge regionale in materia.

#### RT)  Casa per vacanze.

Le case per vacanze sono gli organismi abitativi disciplinati dalla legge regionale n. 13/1992.

Negli organismi di residenze minime o turistiche le singole unità abitative avranno superficie minima netta di mq. 30.

Ogni complesso di residenze minime dovrà essere dotato di uno spazio condominiale per la lavanderia e per gli stenditoi di non meno di mq. 25 (2,5 mq per ogni unità).

Dovrà essere garantito almeno n.1 posto auto pertinenziale per unità senza possibilità di sua monetizzazione.

La presente norma di definizione tipologica e relativi requisiti si applica anche agli interventi sul patrimonio edilizio esistente qualora, nella zona urbanistica interessata, sia consentita la tipologia funzionale RT.

#### Tipologie Turistico-Alberghiere

Le strutture turistico-alberghiere, oltre a rispettare i seguenti requisiti funzionali, dovranno adeguarsi alle norme della legge regionale n.11/1982 e successive integrazioni o modificazioni.

Le strutture turistico-alberghiere, in base alla l.r. n.11/1982, dovranno avere gestione unitaria ed offrire ospitalità al pubblico, durante il periodo di apertura, senza limitazioni di sorta.

Tale vincolo dovrà risultare da convenzione o da atto unilaterale d’obbligo registrato e trascritto, depositato negli atti del Comune prima del rilascio della concessione edilizia.

In tale atto di sottomissione dovrà essere altresì assunto il divieto di frazionare in tutto o in parte le singole porzioni costituenti la struttura turistico-ricettiva e di attribuire comunque la titolarità o il godimento a enti o persone anche per determinati periodi.

La gestione unitaria dovrà riguardare, a seconda della tipologia ricettiva, i seguenti servizi comuni: pulizia; lavanderia; energia elettrica; telefono; impianto riscaldamento e gas; portineria; animazione e sale comuni; ristorazione e bar; spaccio e altre attrezzature commerciali.

Per le attrezzature alberghiere e per i campeggi è consentita una gestione separata di eventuali attrezzature commerciali o di pubblico esercizio, qualora le stesse siano ammesse dalla normativa di zona.

#### TA)   Albergo

In base alla l.r. n.11/82 gli alberghi forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali servizi accessori, con l'esclusione della cucina o posto cottura.

I servizi comuni dell’albergo devono avere le caratteristiche dimensionali e qualitative di cui alla L.r. n.11/1982.

I servizi comuni comprendono obbligatoriamente: reception-portineria; cucina; sala ristorazione; bar; sala comune, separata dalla sala ristorante.

Possono essere previste inoltre le seguenti altre attrezzature integrative: sala gioco per bambini; palestra, sala ginnastica, sauna; beauty farm e simili; attrezzature congressuali e per spettacoli; dancing; tavernetta; piscina e altre attrezzature sportive coperte; parcheggi coperti; galleria commerciale.

Nelle pertinenze esterne potranno essere realizzate le seguenti attrezzature complementari: parcheggi all'aperto; piscine all'aperto; campi da tennis; altre attrezzature sportive.

La dotazione minima di parcheggio da realizzarsi al coperto o all'aperto è di n.1 posto auto per ogni camera, maggiorata di n.5 posti auto per il personale e per i visitatori esterni fino a 50 camere e di n.10 posti auto (per il personale e i visitatori esterni) oltre le 50 camere.

#### TV) 	Residenza turistico alberghiera.

In base alla legge regionale n.11/82 e successive integrazioni o modificazioni gli alberghi residenziali sono aziende turistiche che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da una o più camere fornite di angolo di cottura.

Gli alberghi residenziali potranno essere aggregati secondo il tipo della residenza turistica alberghiera, ovvero disaggregati secondo il tipo del villaggio albergo.

I servizi comuni della RTA dovranno avere le caratteristiche dimensionali e qualitative di cui alla L.r. n.11/1982.

I servizi comuni comprendono obbligatoriamente: reception; sala comune; zona bar.

Qualora compatibili con le norme di zona, potranno essere anche realizzati servizi commerciali o altri servizi connessi all'albergo residenziale e aperti al pubblico, senza intaccare i rapporti di cui sopra per i servizi comuni obbligatori.

Nelle pertinenze esterne possono essere realizzate le seguenti attrezzature complementari: parcheggi all'aperto; piscine all'aperto; campi da tennis; altre attrezzature sportive.

La dotazione minima di parcheggio da realizzarsi al coperto o all'aperto è di n.1 posto auto per ogni camera, maggiorata di n.5 posti auto per il personale.

#### TC)   Aziende ricettive all'aria aperta

Le aziende ricettive all'aria aperta hanno la tipologia del "campeggio", del "parco vacanze" e del “villaggio turistico” in base al terzo comma dell'art.5 l.r. n.11/82.

Nei nuovi interventi previsti o consentiti dal Piano urbanistico comunale è esclusa la realizzazione di "parchi vacanze".

Il dimensionamento e la progettazione dei campeggi e dei villaggi turistici dovrà rispettare i parametri quantitativi e qualitativi stabiliti dalla L.r. n.11/1982.

#### CO) Commercio

La tipologia funzionale CO comprende:

CO1	Commercio al dettaglio di generi alimentari (esercizi di vicinato).

CO2	Commercio al dettaglio di generi non alimentari(esercizi di vicinato).

CO3	Medie(MSV) e grandi  strutture di vendita (GSV) di generi alimentari e non 	alimentari ai sensi del 	Decreto legislativo n.114/1998 e dei criteri e indirizzi 	regionali ad esso conseguenti.

CO4	Botteghe artigiane di servizio e pubblici esercizi.

Nel territorio di Alassio non vengono previste zone urbanistiche con destinazione commerciale; le destinazioni commerciali -di massima con la tipologia di vicinato, salvo il Distretto Dt1-  saranno non prevalenti ma accessorie.

La realizzazione di destinazioni CO3 è sottoposta obbligatoriamente al regime della concessione edilizia convenzionata e deve essere espressamente prevista nelle disposizioni a livello di ambito.

Le schede degli Ambiti di conservazione definiscono, in base agli “Indirizzi e criteri commerciali e di urbanistica commerciale” della Regione, i caratteri tipologici speciali delle attività commerciali.

Salvo differenti disposizioni a livello di Ambito o Distretto, per le attività commerciali sul territorio comunale, nel rispetto del documento regionale degli “Indirizzi e criteri commerciali e di urbanistica commerciale” della Regione Liguria ai sensi del D.l. n.114/1998, vengono fissati i seguenti parametri:

- limite massimo di superficie di vendita per gli esercizi di vicinato di generi sia alimentari sia non alimentari mq. 250;

- non sono previste nuove superfici commerciali di media o grande dimensione;

- salvo specifiche indicazioni contenute nelle Schede, il limite massimo di superficie di vendita per le medie superfici (MSV) di generi alimentari e non alimentari, per i processi di accorpamento e di trasferimento, è fissato in mq.1.000.

- rapporto tra superficie di vendita e superficie lorda di pavimento  SV/SLA = 0,75.

- per le medie superfici commerciali è obbligatoria la dotazione di una area di sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento delle merci di dimensione minima pari a:

Spmov = 0,18 x SV + 48 mq.

- per l’autorizzazione delle medie superfici di vendita è obbligatoria la “verifica delle condizioni di accessibilità a livello puntuale” in base al documento regionale degli Indirizzi e dei criteri.

Gli standard di dotazione di parcheggi per le MSV sono definiti all’art.25.

#### UD) Uffici e direzionalità

La tipologia comprende sia organismi unitari, sia organismi costituiti dall'aggregazione di più unità (ufficio).

L'unità minima dovrà avere una superficie utile netta di almeno 30 mq, dovrà essere priva di cucina o posto di cottura.

Di massima gli organismi ad uffici e direzionali dovranno avere impianti tecnologici centralizzati; essere dotati di atrio-portineria di almeno mq.25 e di scale di ampiezza minima di cm.150 (oltre alla dotazione di impianti di ascensore).

Nel caso di intervento sull'esistente con trasformazione di destinazione d'uso è consentita la realizzazione della dotazione pertinenziale e pubblica dei posti auto nelle aree esterne destinate a parcheggio dal Piano ad una distanza non superiore ai 500 metri, ovvero la loro monetizzazione.

Per gli interventi sull'esistente senza modifica di destinazione d'uso non si applicano le disposizioni del presente articolo.

#### AI) Artigianato piccola industria depositi

Questa tipologia funzionale viene definita in stretta relazione all’ambiente socioeconomico e fisico-paesistico di Alassio.

Almeno il 50% della SLU dovrà avere altezza minima interna di cm.450; i corpi di fabbrica dovranno essere il risultato dell'aggregazione di singole unità immobiliari di non meno di 100 mq e di non più di 500 mq di SLU. Salvo differenti indicazioni delle singole norme di zona l'H massima non potrà superare i cm 750.

Alla destinazione prevalente (almeno il 75% della SLU totale) potranno essere integrate le seguenti destinazioni accessorie:

- 	residenza    fino ad un max del 5% della SLU totale

-	commercio al dettaglio fino ad un massimo del 5% della SLU totale;

- 	uffici fino ad un massimo del 20% del totale

- 	servizi aziendali ed interaziendali.

#### RA) Destinazione agricola e casa rurale

La destinazione agricola comprende le seguenti tipologie:

1) Azienda agricola e residenza rurale ai sensi dell'art.12 della Legge 9.5.1965 n.153 e della legge regionale 41/1977; comprese le opere per il  ricovero degli animali e gli annessi agricoli.

2) Residenza rurale in funzione della conduzione del fondo e dell'esigenza dell'operatore agricolo a part-time.

3) Strutture ricettive di carattere agrituristico.

Le destinazioni agricole di cui ai precedenti punti 1); 2); e 3) costituiscono elementi funzionalmente integrati al fondo di appartenenza e, pertanto, dovrà essere garantito il presidio ambientale e paesaggistico dello stesso ovvero dell'area di asservimento. Tale impegno viene definito dalla convenzione di cui all’art. 36 LUR.

#### PL) Plessi polifunzionali di servizi pubblici o privati

I plessi polifunzionali di servizi (privati o misti) previsti dal Piano comprendono, salvo ulteriori indicazioni specifiche di zona, il seguente insieme di destinazioni funzionali:

1) 	A titolo prevalente (oltre il 75%):

- sport e ricreazione al coperto ed all'aperto;

- parcheggi singoli o autorimesse collettive in struttura o all'aperto;

- attrezzature assistenziali, sociosanitarie e per il culto;

- servizi ed attrezzature per l'istruzione e per la cultura;

2) A titolo accessorio (non oltre il 25%)

- esercizi commerciali di vicinato e pubblici esercizi, depositi di servizio delle 	 	  attrezzature commerciali;

- attrezzature turistico-ricettive;

- botteghe artigiane e artigianato di servizio.

La norma di zona stabilisce la specifica integrazione tipologico-funzionale che, di volta in volta, caratterizza il ruolo di interesse collettivo del singolo plesso.

I plessi polifunzionali "PL" di attuazione pubblica, privata o mista dovranno essere organismi di uso pubblico della città, al cui interno si svolgono attività collettive e di relazione, tali da non creare ulteriori carichi insediativi permanenti.

#### AU) Autorimesse private o miste

Le autorimesse private o miste in struttura e non, costituiscono dei servizi di pubblica utilità, sia in termini di fabbisogni pertinenziali sia pubblici; pertanto, tenuto conto dell'evolversi dei fabbisogni e dei livelli di consumo, la tipologia strutturale delle autorimesse dovrà consentire una flessibilità d'uso.

Sono quindi da escludersi soluzioni a setti portanti in cemento armato di suddivisione dei singoli posti auto o box.

Il progetto delle autorimesse dovrà contenere ed evidenziare tutte le soluzioni tecniche per il rispetto delle norme di sicurezza VV.FF. (intercapedini, superfici di areazione, vie di fuga, ecc.) e dovrà essere fornita una relazione sulle misure di sicurezza firmata da tecnico abilitato.

Le autorimesse private non pertinenziali dovranno comunque garantire, in un determinato grado, un servizio di uso pubblico.

### Art. 7  	MODIFICHE DI DESTINAZIONE D'USO E FRAZIONAMENTI.

Per le modifiche delle destinazioni d'uso valgono le seguenti prescrizioni.

In ogni zona di Piano, salvo indicazioni particolari, è definita la destinazione prevalente (oltre il 75% della SLA/SLU) e le destinazioni accessorie ammissibili (non oltre il 25% della SLA/SLU).

Costituisce modifica di destinazione d'uso una trasformazione funzionale dei fabbricati o del territorio che comporta un maggiore carico sul sistema delle urbanizzazioni.

Il presente articolo definisce i passaggi tra tipologie funzionali assoggettati alla procedura di MODIFICA DI DESTINAZIONE D'USO, fermo restando che ai fini dei contributi concessori deve farsi riferimento alla legge regionale 25/1995, talché ove l’intervento non comporti opere edilizie la modifica della destinazione d’uso nell’ambito della stessa categoria non può concretizzare l’ipotesi di modifica della destinazione d’uso a norma della legge regionale n. 25/1995:

da   RESIDENZA  		a CASA PER VACANZE (RT)

da   ALBERGO    		a RESIDENZA o CASA PER VACANZE

da   SERVIZI   			a COMMERCIO, UFFICI, RESIDENZA, 						   TURISMO, RT.

da ARTIGIANATO 		a COMMERCIO, UFFICI, RESIDENZA, 						   TURISMO, RT

da Commercio al dettaglio a strutture di grande  distribuzione CO3.

In particolare costituisce modifica di destinazione d'uso la trasformazione di autorimesse esistenti in depositi, magazzini, locali commerciali o artigianali, uffici e residenza (RP-RT).

Nelle zone A1 e B1  i piani terreni dei fabbricati prospettanti su pubblica via, qualora il piano di calpestio non sia ad un’altezza di almeno 100 cm superiore al piano esterno, non possono essere trasformati in RP; RT e autorimesse non pertinenziali.

I frazionamenti delle unità edilizie, qualora consentiti dalle norme di zona ovvero non esclusi, non costituiscono modifica di destinazione d'uso a condizione che, mediante il nuovo frazionamento, non si realizzino tipologie funzionali a residenza minima (RT).

Le trasformazioni turistico-alberghiere  da TA a TV, nei limiti percentuali stabiliti dalla Disciplina urbanistico edilizia delle strutture turistico ricettive di cui al successivo art. 19, non costituiscono modifica di destinazione d'uso e, pertanto, saranno autorizzate con titolo abilitativo diretto .

Le modifiche di destinazione d'uso non sono  ammesse con regime di attuazione diretto, salvo i seguenti casi:

- in adeguamento alle norme di Piano urbanistico comunale per le singole zone (adeguamento alla destinazione prevalente con 	esclusione delle trasformazioni alberghiere);

- in attuazione della Disciplina urbanistico edilizia delle strutture turistico ricettive di cui al successivo art. 19.

Altre modifiche di destinazione d'uso, qualora compatibili con le successive norme di zona,  saranno consentite, a insindacabile giudizio della Amministrazione Civica, mediante concessione edilizia convenzionata che preveda il recupero degli Standard urbanistici, con particolare riferimento ai parcheggi; tali modificazioni dovranno essere inserite  obbligatoriamente nel Programma di Attuazione.

Non costituiscono "modifica di destinazione d'uso" modifiche parziali di singoli locali o di porzioni di fabbricato e pertanto tali trasformazioni sono di massima consentite con singola concessione edilizia, salvo nei casi in cui si realizza:

- 	superamento dei limiti delle destinazioni accessorie

- 	inserimento di destinazioni non ammesse

- 	opere edilizie in contrasto con la tipologia strutturale o  con i valori 	storico-	ambientali del fabbricato;

- modifiche dell’uso dei piani terreni della zona A1 e B1 prospettanti su pubblica via;

- trasformazioni delle autorimesse esistenti.

Il vincolo puntuale di destinazione d'uso riportato a Tav.1b su alcuni fabbricati del centro urbano di Alassio è riferito alla porzione di fabbricato a destinazione di uso pubblico per sala da spettacoli o manifestazioni, sala congressi, uffici APT. Il vincolo comporta il divieto di trasformazione di destinazione d'uso e, in particolare, di trasformazione in locale commerciale.

### Art. 8 	REGIMI  DI  ATTUAZIONE, AGGIORNAMENTI  E  VARIANTI  DI  PIANO.

#### 8.1. Regimi di  attuazione

Il Piano urbanistico comunale di Alassio si attua con i seguenti regimi di attuazione:

a) 	regime diretto mediante rilascio di singola concessione o autorizzazione 	edilizia;

b)  	regime diretto mediante rilascio di singola concessione edilizia convenzionata 	ai sensi dell’articolo n.49 e 36 LUR, nei casi in cui gli interventi richiedano opere 	infrastrutturali eccedenti i semplici allacciamenti ai sistemi di rete esistenti, ovvero 	richiedano opere di riqualificazione urbanistica o ambientale, ovvero ancora si 	configurino come lottizzazione, ovvero infine ricadano in territori di presidio 		ambientale;

c) 	regime diretto mediante CEC ai sensi dell'art. 32 comma 4 per gli interventi privati 	nelle zone destinate ai servizi;

d) 	regime diretto mediante CEC ai sensi dell'art. 35, comma 6,  LUR per  gli interventi 	interni alle zone E1;

e)	 regime diretto mediante CEC per gli interventi in attuazione della Disciplina delle 	strutture turistico ricettive;

f) 	regime con preventiva definizione di uno studio organico d'insieme SOI in base 	all'art.32 bis delle NdA del PTCP;

g) 	regime a definizione urbanistica mediante la formazione preventiva di PUO ai sensi  	dell’art.50 LUR.

h) 	Piano di Recupero (PdR), Programma Organico di Intervento (POI), Piani 	Integrati;

i) 	P.E.E.P. programma per l'edilizia residenziale pubblica;

l) 	regime specifico della Disciplina urbanistico edilizia delle strutture turistico ricettive;

m) 	regime dell’aggiornamento periodico di cui all’art.43 LUR;

n)	regime della variante di piano di cui all’art.44 LUR;

o)	regime dell’accordo di programma di cui all’art.58 LUR.

Le norme di conformità dei singoli Ambiti e le norme di congruenza dei singoli distretti definiscono la flessibilità delle disposizioni nonché gli orientamenti in ordine alle successive modifiche da apportarsi in sede in sede di aggiornamento e in sede di variante parziale, ferma restando la facoltà del Comune di procedere a motivate modifiche, anche ulteriori, mediante aggiornamenti o varianti ai sensi degli artt. 43 e 44 della L.U.R., nel rispetto dei rispettivi limiti di legge e delle pertinenti procedure.

Le singole zone urbanistiche di Piano definiscono i "regimi" di attuazione degli interventi per le nuove costruzioni e, talvolta, per gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente.

Tutti i  PUO e i SOI previsti o consentiti dal Piano sono di approvazione comunale.

## CAPO II 	NORME DI ZONA.

### Art. 9 	SUDDIVISIONE IN ZONE

Per l'attuazione del Piano urbanistico comunale tutto il territorio del Comune è suddiviso in Ambiti e Distretti.  All’interno di tali ambiti e distretti sono individuate le  seguenti zone e relativi comparti:

1) 	Zone omogenee "A" di interesse storico-artistico o di 					ambientale:

- 	zona A1 	centro antico del capoluogo

- 	zone A2 	nuclei e agglomerati antichi interni

- 	zone A3 	sistema delle ville di impianto storico

- 	zone EA 	emergenze paesistico ambientali

2) 	Zone omogenee "B" di completamento e di ristrutturazione 				urbanistica:

- 	zone B1 	zone di completamento sature

- 	zone B2 	zone di completamento collinari e/o non 							sature

- 	zone BR 	zone di ristrutturazione urbanistica

- 	zone BRA	zone di ristrutturazione urbanistica a 							controllo ambientale.

3) 	Zone omogenee "C" di espansione e di agglomerazione 				dell'insediamento agricolo:

- 	zone C1 	zone di espansione semintensiva

- 	zone C2 	zone di espansione estensiva

- 	zone CE 	di agglomerazione dell'insediamento 							agricolo interno per il presidio ambientale.

4) 	Zone omogenee "D" di carattere produttivo:

- 	zone D 		zone produttive artigianali

- 	zone DE	zone floro-vivaistiche

5) 	Zone omogenee "E" di uso agricolo e per la tutela 						dell'ambiente fisico naturale:

- 	zone E1 	agricole produttive

- 	zone E2 	agricole generiche

- 	zone E3 	agricole generiche di valore ambientale

6) 	Zone omogenee "F" per servizi di interesse  generale

Comprendono il parco urbano del sistema di crinale, attrezzature 				tecnologiche di livello comprensoriale, l'istruzione di grado superiore.

7) 	Zone omogenee "G" destinate ai servizi di quartiere:

- 	zone V 		destinate al verde ed allo sport

- 	zone IC 	per attrezzature di interesse comune

- 	zone I 		destinate all'istruzione

- 	zone P 		destinate ai parcheggi

8) 	Zone "H" per la tutela e la fruizione della fascia costiera.

Suddivise in comparti di intervento.

9) 	Zone turistiche "T" :

- 	comparti T1 	consolidamento di complessi turistici esistenti;

- 	comparti T2 	nuovi complessi turistico ricettivi

- 	comparti TC 	riqualificazione campeggi esistenti

- 	ambiti   TE 	insediamenti residenziali turistici interni di presidio 						ambientale

10)	Zone di rispetto e vincoli.

- 	zone destinate alla viabilità esistente e di progetto;

- 	fasce di rispetto stradali ai sensi del D.M. 2/4/1968;

- 	fasce di rispetto cimiteriali;

- 	zone scoscese e a forte erosione (SS);

- 	zone "AR" areali dei nuclei antichi e dei sistemi 							emergenti.

11)	Ambiti "ZP" a dettaglio plano-volumetrico.

### Art. 10    ZONE OMOGENEE A

Le zone omogenee A di interesse storico ambientale comprendono le zone A1/A2/A3/EA.

Le destinazioni d'uso prevalenti ammesse sono la residenza, il Turismo e i poli polifunzionali di servizi (RP-TA-TV-PL); le destinazioni accessorie ammesse sono tutte con l'esclusione di AI e commercio di grande distribuzione (CO3). La superficie di vendita SV degli esercizi ammessi non può superare i 250 mq per gli alimentari e i 600 mq per i non alimentari.

Nelle zone "A", fatti salvi gli ambiti di recupero individuati assoggettati a concessione edilizia convenzionata e altri eventualmente da individuarsi nel corso della attuazione del Piano, non sono consentite opere di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia e di nuova edificazione.

Sono vietati incrementi del volume, salvo i seguenti casi:

- specifiche disposizioni degli ambiti di recupero assoggettati a piano di recupero (cfr. SCHEDE zone A2 e TAV. N.5 per la zona A1);

- incrementi fino a un massimo del 5% per la riqualificazione dei fronti di contrasto (cfr. artt. 28 e 34);

- incrementi volumetrici o di "Sla" espressamente previsti nelle norme delle singole zone o dalla Disciplina urbanistico edilizia delle strutture turistico ricettive.

#### Zona A3 delle "ville" di impianto storico

Categoria di intervento ammessa è il restauro (c2) e il risanamento conservativo (c1) senza modifiche esterne, se non quelle imposte dalla finalità di ripristinare l'architettura originaria del fabbricato.

Divieto assoluto di abbattimento di alberi ad alto fusto. Gli interventi sulla vegetazione sono da eseguirsi sulla base di puntuale progettazione, a mente dell'art.36.

Nel rispetto di tali prescrizioni è consentita la realizzazione di autorimesse interrate che non incidano sulla copertura vegetale.

Sono consentite opere di ristrutturazione urbanistica dei volumi accessori non aventi valore storico-ambientale, mediante demolizione e accorpamento degli stessi in un nuovo fabbricato autonomo nel rispetto della copertura vegetale, ovvero mediante un incremento volumetrico del fabbricato principale, qualora compatibile con la sua tipologia architettonica.

Sono consentite trasformazioni interne che non incidano sulla "tipologia strutturale" e sulle coperture.

Qualora tali trasformazioni consentano di frazionare il fabbricato in più unità immobiliari, la tipologia funzionale di progetto potrà essere esclusivamente residenziale, turistico-ricettiva, plessi di servizi (RP-TA-TV-PL), con l'esclusione della residenza minima (RT). Gli interventi di frazionamento sono assoggettati al regime della concessione edilizia convenzionata estesa all'intero fabbricato e alle aree di pertinenza.

Nella convenzione dovranno essere precisate le modalità di recupero degli standard in via reale o mediante monetizzazione e dovrà essere disciplinato il regime della comproprietà risultante dal frazionamento per le sistemazioni delle facciate, recinzioni, aree scoperte, manufatti comuni, accessori e simili.

Gli edifici, inclusi in zona A3, di epoca recente (del dopoguerra) possono essere recuperati con opere di ristrutturazione edilizia (categ. d2).

#### Zona EA emergenze paesistico vegetazionali.

Obbligo al mantenimento della copertura vegetale, divieto di realizzazione di nuovi volumi residenziali o turistici, salvo particolari disposizioni delle schede.

E' consentito realizzare attrezzerie e depositi in muratura,  con H max di cm.350 utilizzando un indice volumetrico fondiario aggiuntivo (rispetto all'esistente) di 0,03 mc/mq.

E' consentita l'installazione di serre ornamentali di modeste dimensioni con superficie coperta massima di 100 mq.

E' consentita la realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate con le caratteristiche di cui all'art.24, a  condizione che non comportino l'abbattimento di alberi ad alto fusto.

Gli interventi sui fabbricati esistenti, nel rispetto dei valori ambientali propri dei singoli edifici, potranno essere attuati fino alla categoria "d2".

Gli interventi sulla vegetazione, finalizzati a qualsivoglia realizzazione, sono da eseguirsi sulla base di puntuale progettazione a mente dell'art.36.

### Art. 11    ZONE OMOGENEE B

Le zone omogenee B di completamento si suddividono in zone B1/B2/BR/BRA.

Le destinazioni prevalenti ammesse sono la Residenza (RP), il Turismo (TA-TV), i plessi polifunzionali di servizi (PL) e le autorimesse (AU); le destinazioni accessorie ammesse sono tutte con l'esclusione di "AI" e CO3.

#### Zone B1 di completamento sature.

Nelle zone B1 di completamento sature sono consentiti esclusivamente interventi su fabbricati esistenti. In tali zone il Piano non prevede e non consente aumenti della capacità insediativa, fatti salvi quelli derivanti dalla Disciplina urbanistico edilizia delle strutture turistico ricettive per i fabbricati a tipologia TA e TV.

Nelle zone B1 è consentita anche la ristrutturazione urbanistica senza aumento di volume, con il regime della concessione edilizia convenzionata qualora venga conseguito un miglioramento nella dotazione delle urbanizzazioni, con particolare riferimento ai parcheggi e alla viabilità.

#### Zone B2 di completamento collinari e/o non sature.

I comparti B2 sono disciplinati singolarmente dalle schede di Ambito o di Distretto che, per ciascuno di essi, stabilisce i parametri edilizi e gli indirizzi di intervento.

#### Zone BR di ristrutturazione urbanistica.

Sono zone urbanistiche  caratterizzate dal degrado edilizio e/o urbanistico, ovvero da forti contrasti interni o con il tessuto circostante. Le zone BR hanno valore di zona di degrado ai sensi dell'art.27/457.

Le zone BR sono soggette al regime obbligatorio del PUO ovvero della  concessione edilizia convenzionata, come puntualmente previsto dalla disciplina di ciascun ambito o distretto; in caso di interventi che non interessino l'intero comparto perimetrato, dovrà essere preventivamente predisposto uno SOI esteso all'intera zona.

La categoria di intervento prescritta è la ristrutturazione urbanistica ("e") di iniziativa privata.

Le schede precisano, per ogni singola zona, i caratteri tipologici e gli indirizzi progettuali.

#### Zone BRA di ristrutturazione urbanistica a controllo ambientale.

Le zone "BRA" di ristrutturazione urbanistica a controllo ambientale della fascia costiera Nord-Est sono disciplinate dalle schede di Ambito.

In tali zone sono consentiti interventi sui fabbricati esistenti fino alla categoria "e" senza aumento di volume e con eventuale aumento di SLA.

Gli interventi dovranno riferirsi alle tipologie tradizionali individuate nell'ambito dei nuclei antichi e rispettare le disposizioni di cui al Capo III e IV. I fabbricati dovranno avere coperture inclinate e fronti composti secondo i riferimenti dei fronti di pregio individuati.

Dovrà essere garantita una soluzione per gli accessi e per i parcheggi pertinenziali, sottoposta al controllo di impatto ambientale.

I progetti di ristrutturazione urbanistica dovranno comprendere la sistemazione vegetazionale delle aree di pertinenza, secondo le prescrizioni dell'art.36.

### Art. 12    ZONE OMOGENEE C

Le zone C di espansione residenziale comprendono le zone C1, C2 e CE.

Le destinazioni prevalenti ammesse sono la residenza (RP), le destinazioni turistiche (TA) e (TV), i plessi polifunzionali di servizi (PL) e le autorimesse (AU); tra le destinazioni accessorie sono escluse destinazioni produttive AI e le destinazioni CO3.

Le schede di Ambito o di Distretto disciplinano i casi in cui, per particolari soluzioni di pubblico interesse, è possibile superare la soglia massima di incremento volumetrico prevista.

#### Zone CE di agglomerazione rurale e di presidio ambientale.

Il regime di attuazione è la concessione edilizia convenzionata ai sensi dell’articolo 36 comma 4 della LUR con preventivo SOI esteso all’intero comparto.

L'indice proprio della zona "CE" è di 0,02 mq/mq, mentre la quota rimanente, fino all'indice di utilizzazione massimo consentito (Iu= 0,04 mq/mq), deriva dal trasferimento degli indici di utilizzazione propri delle circostanti zone E1, E2, TE situate all’interno dell’ambito, nel raggio di 500 metri dal fondo in cui si interviene. Le indicazioni relative a numero e dimensioni delle nuove costruzione realizzabili nelle zone CE, riportate al quadro C delle schede normative di ciascun ambito agricolo, nonché la preventiva redazione di schemi di assetto, hanno carattere prescrittivo.

Lo SAU, nelle zone CE dove è prescritto, può prevedere la riduzione del distacco stradale, fino al limite minimo di metri 5, quando ciò favorisce processi di aggregazione dei corpi di fabbrica, ovvero una più idonea collocazione degli stessi in relazione all’andamento del terreno e ai profili paesistici.

Gli asservimenti nelle zone esterne saranno trascritti alla Conservatoria dei Registri Immobiliari e saranno vincolati a un rapporto di pertinenzialità rispetto al lotto edificabile.

La convenzione dovrà disciplinare:

- programma e impegni di attuazione delle urbanizzazioni primarie con particolare riferimento alle strade di accesso, alle reti fognarie, acquedotto, energia elettrica e gas;

- monetizzazione delle urbanizzazioni secondarie;

- impegni per il presidio e la riqualificazione ambientale delle zone di intervento o semplicemente asservite (sistemazioni del terreno, rifacimento muri di fascia, raccolta, captazione e drenaggio delle acque, piantumazioni e coltivazioni) secondo criteri di progettazione  da redigersi in base alle indicazioni dell'art.36.

### Art. 13 	ZONE PRODUTTIVE COMMERCIALI ED ARTIGIANALI "D" E 	"DE".

Nelle zone produttive "D" del PRG di Alassio sono escluse le attività industriali o artigianali pericolose o nocive.

Le destinazioni prevalenti di zona sono l'artigianato e piccola industria (AI), il commercio all'ingrosso ed i depositi, le autorimesse (AU); destinazioni accessorie tutte fatta salva la residenza turistica (RT) e le attrezzature turistico-ricettive (TA-TV). La composizione percentuale delle destinazioni accessorie è definita all'art.7 e dalle specifiche norme di comparto.

I parametri edilizi per le nuove costruzioni nei comparti D vengono definiti per ogni singola zona nelle schede allegate.

I comparti D compresi nel Distretto Dt1 possono essere attuati mediante accordo di programma di cui all’art. 58 LUR.

I comparti DE sono destinate ad attività florovivaistiche pubbliche o private; a titolo di destinazioni accessorie è consentita la residenza (RP) ed il commercio (CO).

Le caratteristiche tipologiche degli interventi nelle zone DE sono definite nelle SCHEDE allegate.

### Art. 14    ZONE AGRICOLE E.

Le zone agricole (zona omogenea "E") comprendono le zone E1/E2/E3; le destinazioni    prevalenti ammesse sono RA e RP, mentre a livello di destinazione accessoria è consentito commercio, artigianato di servizio e servizi di pubblico interesse; sono escluse destinazioni CO3 e AI.

Gli interventi nelle zone agricole devono dimostrare la loro funzionalità alla coltivazione dei fondi o al presidio ambientale.

In sede di formazione del PA in base all’art.4, e  a seguito della presentazione di programmi aziendali e della formazione di SOI, opportunamente documentati sotto il profilo pedologico, agronomico-forestale e paesistico ambientale, alcune parti idonee ora comprese in zona E2 potranno essere trasferite in zona E1 produttiva con il procedimento dell’aggiornamento di cui all’art. 43 LUR,  nel rispetto della disciplina paesistica vigente.

Nelle zone agricole E deve essere garantito il presidio dell'ambiente tramite la gestione dei fondi, il taglio periodico dell'erba e delle vegetazioni infestanti, il drenaggio dei terreni e la regimentazione delle acque.

“Nelle zone E, salvo i casi di fabbricati con specifici valori storico-ambientali e a condizione che venga sottoscritta la convenzione di cui all’art. 36 comma 4 della LUR, è consentita la ristrutturazione urbanistica (categ. E), per particolari ragioni di razionalizzazione della viabilità, presenza di elettrodotti o instabilità strutturale”.

La realizzazione di vasche di raccolta delle acque è consentita purché esse vengano realizzate interrate, utilizzando il dislivello delle fasce del terreno. I muri di fascia dovranno essere ripristinati in pietrame faccia a vista e le vasche dovranno essere dotate di un attacco rapido per gli interventi di emergenza in caso di incendio.

Le parti di territorio ricomprese nelle categorie "BAT-CO" e "BCT, BAT-CO" alla TAV. N. 3V Disciplina Paesistica Assetto vegetazionale, e ricadenti in zona agricola E mantengono i loro parametri edilizi.

Inoltre in dette zone, previa deroga alle vigenti normative forestali secondo il meccanismo autorizzativo di cui all'art.22, è consentito l'esercizio del pascolo anche nelle fustaie irregolari, nei boschi disetanei e nel ceduo composto, previo primo intervento di avviamento e/o regolarizzazione della struttura e presentazione di documentazione relativa ai carichi di bestiame e alle cautele per il dissesto idrogeologico.

Per le attività di utilizzazione e coltivazione del bosco valgono le vigenti norme (cfr. art.22) e vengono realizzati di preferenza interventi di utilizzazione con taglio a scelta su modello della fustaia disetanea e/o irregolare ovvero del ceduo a sterzo.

Sono vietate pratiche colturali che favoriscano la diffusione di Robinia pseudoacacia e Ailantus altissima.

Per gli interventi nelle zone E, al fine di raggiungere il lotto minimo Sm e del  computo della SLA realizzabile, è possibile comprendere terreni ricadenti in zone E1, E2, E3, CE e TE, purché confinanti o comprese nello stesso Ambito agricolo, nel raggio di 500 metri dal fondo nel quale si interviene.

#### 14.1.	Zona agricola produttiva E1.

La zona agricola produttiva E1 è destinata prevalentemente a coltivazioni a ortofrutta, uliveto, vigneto, coltivazioni di piante aromatiche e officinali.

Le zone E1 sono zone di natura produttiva dove possono essere sviluppati programmi di interventi innovativi e sperimentali in campo agronomico, climatologico, ecologico.

Le attività zootecniche sono limitate agli allevamenti di piccola dimensione rientranti nell'ordinarietà dell'azienda agricola locale, mentre per altri tipi di allevamenti si richiede la verifica di impatto ambientale (cfr. art.37).

A seguito di specifici programmi aziendali potranno essere superati i parametri edilizi sotto elencati limitatamente agli impianti e alle strutture accessorie realizzate in interrato o seminterrato.

Gli interventi di nuova edificazione sono soggetti al regime della concessione edilizia convenzionata ai sensi dell’art.35 comma 6 della LUR dietro presentazione. oltre al progetto edilizio, anche del progetto di sistemazione-tutela ambientale delle aree interessate, secondo il disposto dell'art.36.

Il lotto minimo di intervento è di Sm= 5.000 mq.

I nuovi fabbricati dovranno essere di tipo unifamiliare o con tipologia a schiera bifamiliari, con Hmax = 6,5 metri e con Fmax=10 metri.

L'indice di utilizzazione fondiario massimo è di Iu=0,01 mq/mq, mentre il rapporto volumetrico e' di RV = 4,0 mc/mq.

E' consentita la realizzazione di serre con Hmax alla gronda di cm.200 e con Fmax=20 metri. Ogni elemento di serra potrà  avere una superficie coperta massima di mq.300 ed un distacco minimo tra le serre è fissato in metri 10.

Nelle zone agricole E1 il RC max, comprensivo dei fabbricati, tettoie, serre, è fissato nel 10%.

Il progetto per l'impianto di serre dovrà essere corredato dalla soluzione tecnica dei drenaggi e delle reti di scarico delle acque meteoriche.

#### 14.2	Zona agricola generica E2.

Gli interventi di nuova edificazione o di realizzazione di attrezzature agricole, sono assoggettati al regime della concessione edilizia convenzionata ai sensi dell’art.36 comma 4 della LUR con ambito minimo di Sm=50.000 mq.

Gli interventi dovranno prevedere, oltre alla definizione progettuale delle opere edilizie, le opere di sistemazione agraria e di tutela-consolidamento del suolo interessato, secondo il disposto dell'art.36.

L'indice di utilizzazione territoriale è di Iu=50 mq/ha, con un rapporto volumetrico RV=4,5 mentre i caratteri della tipologia edilizia sono gli stessi della zona E1.

Il rapporto di copertura complessivo non potrà superare Rc = 5%.

Nelle zone E2 non è consentita la realizzazione di impianti serricoli.

#### 14.3.	Zone E3 agricole generiche di valore ambientale.

Le zone agricole E3 hanno la stessa disciplina delle zone E2 ma vengono assimilate alle zone "AR" degli areali dei nuclei antichi. Pertanto ogni intervento di trasformazione dovrà essere verificato sotto il profilo dell'inserimento paesistico sia per gli aspetti vegetazionali, secondo il disposto dell'art.36, sia per quelli insediativi.

### Art.15 	ZONE DESTINATE AI SERVIZI, ZONE "F" E ZONE "G".

Le zone destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici ai sensi del D.I. 2/4/1968  si distinguono in zone omogenee "G" di interesse locale e/o di quartiere e zone omogenee "F" di interesse urbano o comprensoriale.

Il Piano urbanistico comunale distingue inoltre:

- 	aree per servizi pubblici, con vincolo preordinato  all'espropriazione;

- 	servizi misti pubblico-privati la cui attuazione è demandata all'iniziativa 	privata, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell’art.32 comma 4 	della LUR.

I  fabbricati esistenti  all’interno delle zone V e della zona IC36 potranno essere stralciati dal vincolo, purché la superficie da sottrarre non superi il 10% della singola proprietà. Tali fabbricati potranno essere recuperati e ampliati con incremento massimo del 20%.

Nell'ambito dei servizi individuati vengono distinte le seguenti tipologie di intervento:

- Servizi per l'istruzione di livello medio superiore, compresi in zona omogenea "F";

- Aree destinate alla formazione del parco urbano di crinale, comprese nella  zona 	 	  omogenea "F";

- Aree per il verde attrezzato e per lo sport, contrassegnati dalla lettera "V", compresi 	 	  nella zona omogenea "G";

- Servizi per l'istruzione, contrassegnati dalla lettera "I", compresi in zona omogenea "G";

- Servizi di interesse comune, contrassegnati dalla lettera "IC", compresi nella zona 	 	  omogenea "G";

- Parcheggi all'aperto ed in struttura, contrassegnati dalla lettera "P", compresi nella  	 	  zona omogenea "G" (cfr. art.6 tipologia AU 	e successivo art.23);

- PL Plessi di servizi privati (cfr. art.6 tipologia PL),  zona "G"

- Attrezzature cimiteriali, zona "G";

- Attrezzature sanitarie, zona "G".

Le schede allegate indicano le specifiche destinazioni d'uso per ogni zona individuata e le modalità d'intervento edilizio sia per le nuove costruzioni che per il recupero dei fabbricati esistenti.

Le indicazioni e gli indirizzi progettuali di ogni singola zona di servizi hanno valore di massima e possono essere modificati in sede di approvazione del progetto edilizio ovvero, per gli scostamenti più consistenti, con la procedura dell’aggiornamento di Piano di cui all’art.43 LUR.

Concorrono al soddisfacimento del fabbisogno di aree ed attrezzature destinate a servizi pubblici, nella misura percentuale fissata per ogni Ambito o Distretto, anche i servizi in proprietà e gestione privata aperti al pubblico, ove e per la parte in cui, il gestore privato stipuli apposita convenzione con il Comune.

I limiti percentuali sono aggiornabili ai sensi dell’art.43 LUR a condizione che non si superi la soglia massima del 50% a livello complessivo comunale.

### Art.16 ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE PAESISTICO-AMBIENTALE.

Sono zone di particolare interesse paesistico ambientale:

a) Le zone "H" della fascia costiera;

b) Gli areali "AR" di connessione paesistica dei nuclei antichi.

#### 16.1.	Zone "H" della fascia costiera.

Comprendono il sistema dell'arenile e, in alcuni tratti costieri, i fabbricati sul fronte a mare o la prima fascia di territorio costiero (comunque all'interno della fascia dei 300 metri dal mare).

Per le zone "H", salvo particolari indicazioni specifiche di zona  (cfr. SCHEDE), l'indice di utilizzazione territoriale è di Iu = 50 mq/ha ed il lotto minimo è fissato in Sm= 50.000 mq.

Sono consentiti:

- installazioni stagionali dei bagni marini ed attrezzature di servizio (chioschi e dehors) disciplinati da speciali regolamenti o piani comunali;

- opere di ristrutturazione (d1) degli edifici esistenti;

- la realizzazione di autorimesse (AU) interrate, pertinenziali o di uso pubblico, qualora le stesse non pregiudichino la copertura vegetale.

Il Piano urbanistico comunale suddivide la zona "H" in n.6 ambiti, le schede allegate definiscono gli indirizzi progettuali per ogni ambito e il relativo regime di attuazione degli interventi.

La realizzazione di autorimesse interrate e delle installazioni stagionali non è sottoposta all’obbligo di intervento unitario e al rispetto del lotto minimo Sm.

#### 16.2.	 Areali di connessione paesistica dei nuclei antichi "AR"

Un particolare vincolo paesistico interessa le zone circostanti i nuclei antichi allo scopo di tutelare l'individualità degli stessi e la loro caratteristica connessione con il paesaggio  circostante.

Tale vincolo si sovrappone a una serie di zone come elemento aggiuntivo allo scopo di indirizzare, sotto il profilo qualitativo, la progettazione degli interventi.

I contenuti del vincolo sono i seguenti:

- Tutela della copertura vegetale con particolare riferimento alle essenze e alle coltivazioni proprie del paesaggio di Alassio;

- Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente le categorie ammesse sono la "c1" e "c2", con il mantenimento o la riproposizione dei tipi e materiali edilizi tradizionali (cfr. articoli 28, 32, 33, 35);

-  Per gli interventi di sistemazione esterna che incidono sull'ambiente fisico e sul paesaggio è prescritto un rapporto equilibrato tra opere di scavo ed opere di riporto, in qualunque opera di trasformazione, con scavi di altezza massima non superiore a 200 cm; i muri dovranno essere in pietrame a secco con altezza massima di cm. 200;

- Gli interventi di nuova edificazione, qualora compatibili, dovranno rispettare le visuali dai principali punti di osservazione, talché l'altezza massima del colmo delle coperture dei nuovi fabbricati non potrà superare la quota di imposta degli edifici del nucleo antico più prossimi;

- Dovrà essere mantenuta una netta distinzione tra il tessuto compatto del nucleo antico e i nuovi corpi di fabbrica realizzati negli ambiti "AR";

- I fabbricati di nuova realizzazione dovranno uniformarsi a tipi edilizi tradizionali sia per le coperture, per i fronti e per i materiali.

Le nuove strade di Piano, comprese negli ambiti a vincolo paesistico, dovranno limitare al massimo l'impatto ambientale, ma potranno derogare dalle singole prescrizioni precedenti.

### Art. 17 	AMBITO "H5" PER LA SISTEMAZIONE DELL'AMBITO PORTUALE 	ESISTENTE E 	PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA BALNEARE.

L'Ambito di riqualificazione Ar7  corrisponde alla zona "H5" ed alla zona a dettaglio plano-volumetrico  ZP5 e comprende lo SUA porto turistico.

La norma dell’ambito Ar7 definisce i parametri edilizi ed urbanistici degli interventi.

### Art. 18    ZONE TURISTICHE T

Le zone e/o le attrezzature turistico-ricettive comprendono le "tipologie funzionali" dell'albergo (TA), albergo residenziale (TV), campeggio (TC), intese come destinazioni prevalenti. Sono ammesse, a titolo di destinazione accessoria: servizi di interesse collettivo, commercio e pubblici esercizi, autorimesse.

Le zone turistiche si distinguono in:

a)  di consolidamento e/o ristrutturazione

b)  di nuovo impianto

#### 18.1.	 Comparti turistici di consolidamento e/o ristrutturazione.

I comparti turistici esistenti di consolidamento e/o ristrutturazione comprendono:

1) Alberghi e pensioni esistenti nelle zone omogenee A,B,C,E che, secondo le risultanze  della Disciplina urbanistico edilizia delle strutture turistico ricettive di cui al successivo articolo 19, potranno essere riqualificati e rifunzionalizzati laddove espressamente previsto con opere di ristrutturazione edilizia o urbanistica  con aumenti di SLA e di volume per l'adeguamento agli standard funzionali e per il recupero di servizi.

2)  Comparti "TC"  campeggi esistenti

Per i comparti "TC" dei campeggi il Piano prescrive l'adeguamento ai criteri definiti all'art.6.  Entro 5 anni  dall'approvazione del Piano urbanistico comunale dovranno essere presentati i progetti unitari di riorganizzazione, estesi  all'intero ambito di intervento, per la ristrutturazione delle aziende esistenti. Gli ambiti definiti   per le zone TC hanno valore di massima e potranno subire delle parziali ridefinizioni di perimetro al momento della formazione di detti  progetti unitari. Il regime degli interventi è soggetto alla concessione edilizia convenzionata ai sensi dell’art. 49 LUR.

3) Comparti "T1" di consolidamento e/o ristrutturazione di complessi turistici esistenti di particolare interesse.  I comparti T1 comprendono anche le zone di particolare interesse turistico e agglomerazione di attrezzature esistenti (T1,0; T1,6; T1,7) di Tavola n.13. Tali zone hanno una dupplice disposizione urbanistica, la prima riferita alle tavole di azzonamento, la seconda riferita alla disciplina turistica.

Per i comparti "T1" e "TC" vengono fornite indicazioni più dettagliate nelle schede di Ambito.

#### 18.2.	 Comparti turistici di nuovo impianto.

I comparti turistici di nuovo impianto comprendono:

1)    Comparti "TE" insediamenti residenziali turistici interni di presidio ambientale;

2) 	Comparti "T2" per nuove strutture turistico-ricettive e per plessi di servizi integrativi 	all'offerta turistica.

Comparti TE per insediamenti residenziali turistici interni di presidio ambientale.

Destinazioni prevalenti RA; TV; RP e agro-turismo. Destinazioni accessorie TC (compresi i villaggi turistici) e PL.

Gli interventi sono assoggettati al regime della concessione edilizia convenzionata ai sensi dell’articolo 36 comma 4 della LUR con preventivo SOI  esteso all’intero comparto TE.

I parametri urbanistici sono definiti nelle Schede di Ambito.

L'inserimento di volumi di servizio per attività turistiche alberghiere e all’aria aperta, sportive e ricreative potrà essere realizzato fino a un incremento massimo di 50 mq/ha oltre all'indice Iu.

La SLA dei fabbricati esistenti compresi nell'ambito di intervento non verrà computata nella SLA totale risultante dall’applicazione dell’Iu e inoltre, in tale circostanza, potrà essere incrementata del 20%, secondo le modalità di cui al Capo III.

Gli interventi per i volumi accessori agricoli, per le vasche di raccolta delle acque saranno realizzati in volumi interrati, secondo le modalità previste per le zone E.

La convenzione attuativa dovrà regolare:

- programma e impegni attuativi delle urbanizzazioni primarie, con particolare riferimento alle strade di accesso, rete fognaria, energia elettrica, acquedotto e gas;

- monetizzazione delle urbanizzazioni secondarie;

- impegni per il presidio e la riqualificazione ambientale dell'intero territorio interessato (sistemazioni terreno; raccolta e drenaggio delle acque; rifacimento e manutenzione muri di fascia; piantumazioni e coltivazioni; tagli erba e 	piante infestanti) secondo 	progettazione da redigersi  in base alle indicazioni dell'art.36.

- criteri di gestione delle attrezzature di servizio e delle strutture turistico ricettive.

### Art.19	DISCIPLINA URBANISTICO EDILIZIA DELLE STRUTTURE RICETTIVE.

La Disciplina urbanistico-edilizia delle strutture turistico ricettive, in base all’articolo 18 bis della l.r. n.11/1982, si basa sull'analisi della capacità ricettiva esistente nel Comune, sulla valutazione delle risorse ambientali e naturali e dei prevedibili fabbisogni futuri ed evoluzioni della domanda.

La Disciplina urbanistico edilizia delle strutture turistico ricettive si compone:

- Programma con la ripartizione percentuale tra le varie tipologie ricettive sia per le nuove realizzazioni, sia per le trasformazioni;

- Elaborati grafici con l'individuazione delle singole strutture e degli interventi di riqualificazione o ampliamento ammessi (Tav. n.12 e 13).

- Disposizioni urbanistico-edilizie puntuali riferite a ogni immobile turistico ricettivo, contenute nella tabella allegata alle norme di attuazione.

La Disciplina delle strutture turistico-ricettive ha valore di indicazione puntuale del Piano urbanistico comunale e definisce le tipologie di intervento, pertanto, integra gli elaborati grafici e normativi del piano stesso.

La Disciplina delle strutture turistico ricettive  fornisce indicazioni dettagliate circa le modalità di intervento su ogni azienda esistente.

Le nuove aziende alberghiere dovranno rispettare le tipologie funzionali di cui al precedente art.7, mentre gli interventi di riqualificazione delle aziende esistenti potranno derogare dal rispetto integrale di tali norme, salvo il principio generale che ogni intervento sull'esistente produca un deciso miglioramento nelle dotazioni e negli standard qualitativi.

Eventuali modificazioni della Disciplina urbanistico edilizia delle strutture turistico ricettive che non comportino incremento di volume o di SLA complessivamente previsti dal piano  sono  apportate con la procedura dell’aggiornamento ai sensi dell’art.43 LUR, fermo restando che potranno essere apportati gli aggiornamenti espressamente consentiti dalla disciplina dei singoli ambiti o distretti; le variazioni che invece comportano incrementi  potranno essere  approvate in sede di conferenza di servizi ai sensi dell’art.84 comma 2 LUR

### Art.20 	AMBITI "ZP" A DETTAGLIO PLANO-VOLUMETRICO

Il Piano per alcuni ambiti territoriali di particolare interesse fornisce indicazioni più dettagliate, di natura plano-volumetrica.

Le zone "ZP" con gli elaborati grafici di riferimento in scala 1:2.000 e 1:1.000, costituiscono uno schema plano-volumetrico di riferimento per gli interventi e hanno valore di SOI.

In sede attuativa tali schemi di riferimento potranno subire limitate modifiche rientranti nella flessibilità del Piano,  purché non venga aumentata la SLA o i volumi  ammessi, e purchè non vengano modificate le destinazioni d'uso e, infine, venga mantenuto l'assetto complessivo delle urbanizzazioni.

Eventuali ulteriori modifiche degli assetti proposti, in termini quantitativi, distributivi o di destinazione, saranno oggetto di aggiornamento o di variazione di piano ai sensi degli artt. 43 e 44 LUR a seconda dell’entità degli stessi.

Le modifiche consentite con il procedimento dell’aggiornamento devono rispettare comunque la disciplina paesistica vigente e prevedere incrementi di SLA o di volume non superiori al 5%.

### Art. 21 	INFRASTRUTTURE VIARIE E PERTINENZE

Il Piano urbanistico comunale  prevede una serie di nuove strade o la ristrutturazione-ampliamento di strade esistenti.

Nell’ambito della flessibilità del PUC, l'indicazione dei tracciati potrà subire, in sede di progettazione dell’opera, limitate modifiche per una migliore aderenza all’andamento plano-altimetrico dei luoghi e, nei casi in cui è possibile, per recuperare tracciati e opportunità preesistenti, allo scopo generale di limitarne l’impatto ambientale. Ulteriori e più significative modificazioni dei tracciati previsti dal PUC saranno apportate in sede di aggiornamento ex art.43 LUR, ovvero in sede di variante ex art.44 LUR.

I muri di sostegno e/o contenimento non potranno, di massima, avere H maggiore di 300 cm. e dovranno essere rivestiti in pietrame.

Le strade previste dal Piano e quelle private non esplicitamente previste, saranno fornite di rete delle acque bianche con smaltimento diretto nei rivi che attraversano il territorio.

La viabilità principale di Piano dovrà essere finita con  massicciata bituminosa, con carreggiata minima di metri 6,50; la pendenza massima consentita è del 14%.

I tracciati stradali indicati nelle tavole di Piano (anche quelli all'interno delle zone "C") hanno valore di vincolo di pubblica utilità, preordinato all'espropriazione.

Nelle zone E/C/T/D la viabilità minore non indicata nelle tavole di Piano potrà essere realizzata da privati singoli, in consorzio ovvero da Enti Pubblici, per le seguenti finalità:

- 	dare accesso veicolare ad agglomerazioni di fabbricati non serviti da strada;

- 	strade di servizio per fondi agricoli;

- 	strade tagliafuoco

- 	strade per l'organizzazione dei nuovi insediamenti nelle  zone C, T e D.

La viabilità minore dovrà avere le seguenti caratteristiche:

-	muri di contenimento e di scarpa in pietrame a secco, ovvero 				rivestiti in pietra;

-	H max dei muri 300 cm.

-	carreggiata massima nelle zone "E" metri 3,0

-	carreggiata massima nelle altre zone metri 5,00.

-           pendenza massima 20%.

-     	Realizzazione di manti di finitura atti ad assorbire le acque meteoriche e          regimazione delle stesse.

La realizzazione delle strade verrà realizzata con regime di concessione edilizia.

L’attuazione  della viabilità principale ed in particolare:

- strada di scorrimento sul sedime ferroviario e relative connessioni;

- strada di gronda a monte della ferrovia;

- nuova viabilità per Moglio;

- nuova viabilità per Solva;

- riorganizzazione viaria per la nuova fermata ferroviaria;

con le relative varianti esecutive, potrà essere approvata in sede di accordo di programma ai sensi dell’art.58 LUR.

Il tracciato della strada romana, compreso nell’ambito di conservazione Ac8 ed individuato come zona "FP" destinata a parco archeologico, sarà oggetto di un progetto unitario volto a perseguire le seguenti finalità:

- tutelare i reperti materiali ancora presenti mediante una campagna archeologica;

- realizzare un tracciato viario alternativo di collegamento tra Santa Croce e Albenga, con carreggiata massima di metri 5,0;

- realizzare alcune zone di sosta e di belvedere.

Il progetto unitario del parco archeologico della strada romana  dovrà avere particolare cura delle modalità di inserimento paesistico e dei provvedimenti idrogeologici per la stabilizzazione  del versante.

Le scelte del progetto dovranno essere concordate preventivamente con la Soprintendenza Archeologica.

La strada romana e le fasce laterali sono definite come "aree di recupero paesistico ambientale" ai sensi dell'articolo 75 LUR (cfr. successivo art.40).

Il Piano urbanistico comunale individua, nelle TAV. N. 2 e 4 della Disciplina Paesistica Assetto insediativo, il reticolo dei percorsi storici di natura pedonale; tale indicazione planimetrica è volta alla tutela e al ripristino di un sistema di connessioni tra l'insediamento costiero, i siti dell'insediamento storico aggregato o disperso e l'ambiente del territorio interno. L'indicazione dei percorsi pedonali storici ha valore di individuazione di zona omogenea A per una fascia di metri 5 disposta ad ogni lato del percorso stesso.

Tali percorsi andranno sistemati e restaurati con particolare attenzione alla scelta dei materiali e degli elementi architettonici (pavimentazioni, gradonate, muri di recinzione, portali di accesso ai fondi). La scelta dei materiali e delle soluzioni architettoniche dovrà rifarsi alla tradizione ed ai reperti ancora esistenti.

Nelle fasce di rispetto stradali e cimiteriali individuate dal PUC non sono consentite nuove costruzioni salvo i casi seguenti:

- impianti tecnologici puntuali e di rete (ENEL, SIP, acquedotto e fognatura, ecc.)

- autorimesse interrate secondo i caratteri di  cui all'art. 24 e 25.

La destinazione urbanistica delle fasce di rispetto, salvo il vincolo di inedificabilità, è la stessa della zona di Piano prospiciente; i relativi indici di utilizzazione potranno essere trasferiti nelle zone contigue esterne alle fasce stesse.

All'interno delle fasce di rispetto sono consentite opere sul patrimonio edilizio esistente di categoria c1-c2 a seconda delle caratteristiche proprie del fabbricato.

Inoltre, salvo i casi di fabbricati con specifici valori storico-ambientali, è consentita la categoria di intervento della ristrutturazione urbanistica (categoria "e”) con spostamento del corpo di fabbrica fuori dalla fascia di rispetto, per particolari ragioni di razionalizzazione della viabilità, presenza di elettrodotti o di stabilità strutturale.

In questo caso il volume di nuova edificazione, soggetto al regime obbligatorio della concessione edilizia convenzionata, avrà la stessa   SLA del volume da demolirsi, con un rapporto RV = 4,5 , mentre dovrà rispettare gli altri parametri propri della zona di delocalizzazione (fatto salvo l’indice di utilizzazione).

Il distacco minimo dalle strade pubbliche per ogni manufatto comprese serre e i  ricoveri attrezzi è Ds= 3,0 metri, salvo più precise indicazioni di zona.

Per i muri e le eventuali recinzioni il distacco Ds minimo è stabilito in cm.100, con l'eccezione dei muri di sostegno e di contenimento del manufatto stradale.

### Art. 22 	INTERVENTI SUL PAESAGGIO E SULL'AMBIENTE FISICO.

La presente norma si applica nelle zone di Piano esterne ai centri edificati (con l'esclusione delle zone A-B-C-D).

Nell'ambito delle zone al di fuori dei centri edificati sono consenti interventi sulla copertura vegetale e di ricomposizione paesistica. Gli interventi andranno realizzati nel rispetto della vigente normativa forestale e ambientale (L.R. 22/84 e successive modificazioni e Regolamento regionale 7 settembre 1993, n.3) e dei Piani di sviluppo agricolo ed economico sociale (L.R. n.6/78 e Legge n.1102/71).

Per interventi conformi al Reg. regionale n.3/1993 non è necessaria la presentazione del progetto alla CEI

Per interventi in deroga al Reg. regionale n.3/1993 la progettazione, già corredata dell'approvazione del Corpo Forestale dello Stato, viene sottoposta al parere della CEI

Al di fuori delle zone individuate dal Piano, dai relativi piani operativi o da progetti comunali, come zone di bonifica idrogeologica, è vietato canalizzare o tombinare i rivi esistenti. Sono consentite invece opere di sistemazione e regimentazione naturale dell'alveo di detti rivi, secondo le indicazioni dell'art.41.

L’Amministrazione comunale fornirà pareri di congruità ad eventuali proposte di realizzazione di discariche per inerti nell’ambito del territorio comunale e, in caso di parere favorevole, provvederà ad avviare le necessarie varianti urbanistiche e paesistiche.  Le proposte dovranno essere corredate della “scheda di impatto ambientale” di cui al successivo articolo 37.

Le opere di livellamento o sistemazione dei terreni e ogni opera infrastrutturale nell'ambito delle zone esterne ai centri e edificati, dovranno compensare scavi e riporti; l'altezza media massima degli scavi e dei riporti non potrà superare i 2,0 metri (salvo i casi previsti di bonifica idrogeologica), i muri di sostegno in pietrame a secco non potranno superare l'altezza di 250 centimetri (al netto della fondazione).

Gli elaborati tecnici di progetto dovranno evidenziare il rispetto dei parametri di cui sopra e, pertanto, dovrà essere fornito un rilevamento topografico dei siti interessati a una scala adeguata.

Zone scoscese e a forte erosione.

Sono zone in cui sono vietati interventi di edificazione e di trasformazione territoriale.

Nell'ambito di dette zone sono previsti interventi di varia natura:

- rimboschimento, coltivazione del bosco, piantumazione di essenze idonee ai caratteri originari del sito;

- regimentazione delle acque superficiali;

- opere di bonifica idraulica, geologica e pedologica.

### Art. 23 	PARCHEGGI ED AUTORIMESSE PUBBLICHE E PRIVATE

Nelle zone G di Piano destinate a servizi (canc.:(parcheggio, interesse comune ed istruzione), nelle zone B1/B2/BR/C/D/ZP è consentita la realizzazione di autorimesse, disciplinate sotto il profilo della tipologia funzionale dall'art. 6 AU, sempre che tale realizzazione sia consentita dalle specifiche norme o schede di zona.

Le norme specifiche delle zone "P", "BR" e "ZP" disciplinano la realizzazione dei parcheggi in struttura, interrati o in soprassuolo, stabilendo i parametri edilizi e le modalità di attuazione (pubblico o privato).

Laddove le specifiche norme di zona non individuino in modo specifico i parcheggi, è consentita la realizzazione di autorimesse nei casi seguenti, fermo restando il rispetto della specifica disciplina di cui all’articolo 24 primo comma:

a) in sottosuolo a condizione che non incidano sui profili ambientali e che siano raccordate funzionalmente con il sistema viario circostante;

b) nelle opere di trasformazione del patrimonio edilizio esistente;

c) nelle nuove costruzioni all'interno delle volumetrie consentite.

In particolare per le zone V destinate a verde pubblico le autorimesse interrate, ad eccezione di quelle disciplinate in modo specifico dalle schede di zona, dovranno rispettare i seguenti criteri:

- non comportare l’eliminazione di alberi ad alto fusto;

- non incidere sul drenaggio del terreno e sulla copertura vegetale, garantendo uno strato drenante e di terreno vegetale di almeno 60 cm;

- garantire un rapporto di copertura, comprensivo dell’ingombro dell’autorimessa ed esteso all’intera zona V, che non superi il 10%.

I parcheggi previsti o consentiti dal Piano si distinguono in:

1) 	parcheggi pubblici su suolo pubblico, prevalentemente all'aperto ed eventualmente 	in struttura;

2) 	parcheggi privati su suolo pubblico, in regime di concessione, prevalentemente in 	struttura ed in sottosuolo;

3) 	parcheggi privati su suolo privato, in regime di proprietà.

In base all'art.6 lettera AU, in tutti i casi precedenti i parcheggi e le autorimesse dovranno svolgere, in un determinato grado, un servizio di uso pubblico.

I limiti e i parametri da adottarsi sono i seguenti:

parcheggi privati suddivisi in box quota massima 	70%

posti auto privati a rotazione quota minima 		20%

posti auto pubblici quota minima   			10%

La quota del 10% di posti auto pubblici deve essere rispettata solo per autorimesse superiori ai 30 posti complessivi.  Tale quota di posti auto dovrà essere ceduta al Comune ovvero ne dovrà essere garantito il vincolo d’uso pubblico attraverso apposita convenzione che definisca usi e tariffe.

In alternativa alla quota del 20% prevista per posti auto privati a rotazione potrà essere consentita la monetizzazione riferita all’effettiva superficie del posto auto.

I posti auto a rotazione possono essere concessi in locazione per periodi inferiori o uguali ad un anno.

Le autorimesse pubbliche possono essere date in gestione mediante convenzione, solo a condizione che il loro uso sia aperto al pubblico, nel senso sopra precisato (usi e tariffe concordate con la civica Amministrazione.

Le autorimesse private o miste saranno autorizzate in regime di concessione edilizia convenzionata contenente tutti i vincoli intesi al pieno e congiunto rispetto delle modalità costruttive e gestionali sopra indicate.

Per ulteriori disposizioni circa la realizzazione di autorimesse, in particolare per gli usi multipli degli spazi, si invia ai successivi articoli n.23 e 24.

Qualora la quota del 10% di posti auto pubblici non sia reperibile all’aperto o in superficie, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, essa potrà essere monetizzata a favore del Comune.

Per le autorimesse in sottosuolo con capacità di parcamento superiore agli 80 posti auto  è consentito, a livello accessorio, un uso multiplo degli spazi con le seguenti destinazioni specializzate:

- noleggio auto

- piccole attività commerciali ed artigianali di servizio collegate 	all'automobile 	 	  (gommista, lavaggio, elettrauto, ricambi, ecc.)

- magazzini.

Per le autorimesse in soprassuolo, con capacità di parcamento oltre i 100 posti auto, è consentito, a livello accessorio, un uso multiplo degli spazi con le seguenti destinazioni specializzate:

- tutte le precedenti

- commercio al minuto, categorie CO1; CO2.

- artigianato di servizio CO4.

- concessionarie auto

- distributori carburanti ed accessori.

Le destinazioni accessorie specializzate di cui sopra dovranno comunque essere compatibili con le norme generali e specifiche delle singole zone e/o comparti.

### Art.24  	AUTORIMESSE E PARCHEGGI PERTINENZIALI.

Nelle zone E1/E2/C/B/D/H/TE/CE/A3 e nelle fasce di rispetto è consentita la costruzione di box o autorimesse interrate (canc. “esclusivamente”) di natura pertinenziale e alle seguenti condizioni:

a) Non venga alterato l'andamento naturale del terreno, salvo quelle modeste modificazioni necessarie alla realizzazione dell'accesso.

b) I muri di sostegno e di contenimento non superino i cm.350 compresi gli eventuali raccordi con i preesistenti muri di fascia ed il paramento esterno sia realizzato in pietrame faccia vista.

c) La strada di accesso abbia una larghezza di almeno 350 cm. e l'ingresso sia collocato in posizione non pericolosa rispetto alle curve.

d) Venga realizzato preferibilmente con un numero limitato di varchi di accesso, di ampiezza non superiore a 500 cm.

e) La superficie dell'autorimessa o del box non superi i 40 mq. per ogni unità abitativa esistente priva di tale servizio pertinenziale, e comunque, limitatamente alle zone urbanistiche A, E, TE, CE,  ogni autorimessa non superi in totale la superficie di mq.250.

f) La copertura dell'autorimessa opportunamente impermeabilizzata e drenata, sia realizzata a tappeto erboso e a cespugli e abbia uno spessore minimo di cm.60, ovvero di cm.100 di terreno vegetale (esclusi i riporti di inerti) qualora sia previsto l'impianto di specie arboree; in entrambi i casi occorre prevedere l'impianto di irrigazione automatico.

Si considerano interrate anche le costruzioni realizzate nei muri di fascia o nei muri di contenimento esistenti, a monte delle strade, a condizione che non venga modificata la posizione, l'allineamento e l'altezza, fatte salve quelle modeste modificazioni necessarie alla creazione dell'invito per l'accesso.

Con gli stessi criteri di cui sopra, salvo il punto b), e con aperture (porte + finestre) non superiori a 2,0 mq totali, possono essere realizzati nelle zone E1/E2/E3/TE/CE ricoveri per attrezzi agricoli di superficie massima di mq.15, nel numero massimo di n.1 per ogni corpo aziendale di almeno 1.000 mq, qualora lo stesso non ne sia già dotato.

### Art.25 	URBANIZZAZIONI

Le opere di urbanizzazione primaria sono le strade, gli spazi di sosta e parcheggio, la fognatura, la rete idrica e la rete di distribuzione di energia elettrica, gas, telefonica, la pubblica illuminazione e il verde.

Le opere di urbanizzazione secondaria sono: opere per la pubblica istruzione, attrezzature degli spazi pubblici destinati a parco e per il gioco e lo sport, attrezzature pubbliche, culturali, sociali, amministrative, sanitarie e religiose.

Le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi sono: i condotti di fognatura, di adduzione idrica e gas; le linee elettriche; le attrezzature viarie e di collegamento con la città o le zone già urbanizzate, ecc.

Per quanto attiene la quota di urbanizzazioni secondarie da attribuire ai singoli interventi edilizi o di trasformazione, nelle varie zone di Piano, si distingue:

a) Nuove costruzioni

La modalità di partecipazione all'attuazione delle urbanizzazioni secondarie è regolata, oltre che dalle norme generali seguenti, dalle norme specifiche di zona e dai piani urbanistici operativi.

b) Interventi sul patrimonio edilizio esistente con modifica di  destinazione d'uso ai sensi dell’art.7

Tali interventi incidono sul carico insediativo, ovvero presuppongono un nuovo sistema infrastrutturale ed urbanizzativo e, pertanto, sono da assimilare alle nuove costruzioni.

La modalità di partecipazione all'attuazione delle urbanizzazioni secondarie è regolata, oltre che dalle seguenti norme generali, dalle norme particolari, dalla Disciplina urbanistico-edilizia delle strutture turistico ricettive di cui all’art.19 e dai piani urbanistici operativi.

c) Interventi sul patrimonio edilizio esistente senza modifica di destinazione d'uso

La partecipazione all'attuazione delle urbanizzazioni secondarie è regolata dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia e dalla Delibera Comunale in materia di oneri di urbanizzazione. In caso di aumento di SLA la quota relativa di urbanizzazioni andrà calcolata con gli standard delle nuove costruzioni ed i contributi relativi potranno essere monetizzati (salvo indicazioni differenti per le singole zone o nell'ambito di piani operativi).

La dotazione di urbanizzazioni secondarie e pertinenziali è riferita alle tipologie funzionali (cfr. art.6), in termini di rapporto tra aree di servizio pubblico ogni 100 mq di SLA/SLU (nel caso dei campeggi il rapporto è riferito a ciascuna "piazzola").

Verde   		Inter.  		Parch. 		Istruz.     	Parch.       Parch.

sport   		comune  	pubbl.       		        	pertin.

RP   		60 mq    	 8 mq   		10 mq  		18mq     	30 mq

RT   		75 mq		10 mq		20 mq	  	   ---        	40 mq

TA/TV		60 mq	 	    ---		10 mq	  	   ---        	30 mq

TC		60 mq	 	    ---		10 mq	  	   ---          	 5 mq

(per piazzola)

CO	  	  ---		    ---		40 mq		   ---        	40 mq

UD		60 mq		 8 mq		20 mq		   ---        	30 mq

AI		10 mq		    ---		10 mq		   ---        	10 mq

RA			35 mq ogni 100 mq SLA 			        	20 mq

Per le destinazioni commerciali di tipo CO3 (MSV) di generi alimentari e non alimentari gli standard di dotazione di parcheggio pertinenziale sono fissati nella seguente misura:

Esercizi alimentari		Esercizi non alimentari

Ambiti di conservazione	non sono definiti valori standard          non sono definiti valori standard

Ambiti di riqualificazione	SP> 2,85xSV-900		SP> 0,75xSV-900						n°PA= 0,114xSV-36		n°PA= 0,03xSV

Distretti trasformazione 	SP> 3,167xSV-1000		SP> 0,75xSV-900

n°PA= 0,1267xSV-40		n°PA= 0,03xSV

Dove SP è la superficie dei parcheggi, n° PA è il numero minimo di posti auto, SV è la superficie di vendita.

Le urbanizzazioni secondarie, nei vari casi, potranno essere:

- attuate direttamente dagli operatori privati, all’interno dei lotti, contestualmente all'intervento di nuova costruzione;

-  attuate dal Comune o da altri operatori (pubblici o privati), all'esterno dei lotti d'intervento,  nell'ambito dei vincoli indicati dal Piano, in base alle linee programmatiche del PA  in maniera svincolata da un rapporto diretto con gli interventi specifici di nuova costruzione;

In quest'ultimo caso il contributo per le urbanizzazioni secondarie e per l'acquisizione delle aree verrà monetizzato a favore del Comune.

All'interno delle zone C/B2/BR, CE, TE in regime di singola concessione edilizia o piano operativo, non potranno essere scomputate dai contributi di urbanizzazione secondaria aree destinate a:

- verde pubblico attrezzato e sport oltre ad una quota minima di "verde di vicinato" pari a 10 mq ogni 100 mq di SLA;

- istruzione.

Tale esclusione è da riferire al fatto che le dotazioni relative sono già state individuate dal Piano urbanistico comunale nelle zone più idonee in relazione alle caratteristiche fisiche dei luoghi ed ai raggi di utenza.

Per gli interventi di recupero e di trasformazione funzionale del patrimonio edilizio esistente, gli standard urbanistici della tabella precedente non si applicano nel caso di interventi che non comportino trasformazioni di destinazione d'uso.

Nel caso invece di interventi che comportino modifiche di destinazione d'uso (cfr. art.7) gli standard urbanistici derivanti dall'applicazione della precedente tabella andranno di massima, salvo più specifiche prescrizioni delle norme di zona,  monetizzati con l'esclusione dei parcheggi pertinenziali.

In caso di comprovata impossibilità di reperimento di spazi idonei al parcheggio pertinenziale nell'edificio oggetto dell'intervento o nelle aree di sua pertinenza, tali spazi potranno essere reperiti in fabbricati o aree viciniori entro un raggio di metri cinquecento dall'edificio stesso. Il raggio dei cinquecento metri va tracciato dal baricentro dell'autorimessa e si considerano compresi nella zona di pertinenzialità tutti gli edifici anche se toccati da tale raggio.

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con l’esclusione delle trasformazioni alberghiere di cui al successivo art.19, per la dotazione di posto auto pertinenziale (uno per ciascuna delle unità immobiliari risultanti da frazionamento e/o cambio di destinazione d'uso), nel caso di impossibilità di reperimento reale entro un raggio non superiore ai 500 metri, si farà luogo a monetizzazione applicando i criteri e i prezzi unitari fissati dal PA vigente all'epoca dell'intervento.

Le cabine ENEL MT/BT, interrate o fuori terra,  possono essere realizzate in ogni zona del territorio comunale,  con soluzioni costruttive e tipologiche conformi ai valori paesistico-ambientali del sito. La loro volumetria non è da computarsi nell’indice di utilizzazione proprio della zona.

I progetti di interventi edilizio dovranno essere corredati dalla dichiarazione dell’ENEL circa la dotazione delle potenze impegnate, ovvero l’impegno a realizzare gli impianti necessari all’adeguamento.

La realizzazione degli elettrodotti e delle opere impiantistiche accessorie non è soggetta all’obbligo di PUO o di SOI, qualora previsti, per le zone B2 e BR. Tali opere sono comunque soggette alla presentazione della “scheda di impatto ambientale” di cui al successivo art.37.

## Capo III 	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO 	EDILIZIO 				ESISTENTE.

### Art. 26	NORME  GENERALI  PER L’INTERVENTO SUI FABBRICATI 			ESISTENTI

Per gli  interventi sugli immobili esistenti alla data di adozione del presente Piano urbanistico comunale,  valgono le seguenti norme indipendentemente dalle norme di zona intese a disciplinare la nuova edificazione.

La normativa specifica per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, limitatamente alla destinazione d'uso di fabbricati e di parti degli stessi e relativi mutamenti, vale anche nell'ipotesi in cui gli immobili realizzati in base al Piano subiscano successive trasformazioni e  mutamenti di destinazione d'uso, rispetto a quella dell'intervento originario.

L'attribuzione della più appropriata categoria di intervento edilizio sui fabbricati esistenti (dalla manutenzione straordinaria fino alla ristrutturazione edilizia) deriverà dalla ricognizione storica e materiale del fabbricato oggetto di intervento, dall'individuazione della tipologia costruttiva, dei materiali e degli elementi di pregio, secondo i criteri di cui agli  artt. 28,32,33.

Per gli edifici esistenti che non presentino particolari valori architettonici o ambientali, in caso di particolari esigenze di accessibilità, ristrutturazione viaria, presenza di elettrodotti o di stabilità strutturale è consentita la ristrutturazione urbanistica (categ. "e") mediante concessione edilizia convenzionata.

I volumi esistenti, qualunque sia la destinazione originaria dei singoli locali, qualora abbiano le caratteristiche fisiche e di igiene edilizia idonee, possono essere integralmente recuperati alla destinazione prevalente di zona (cfr. art 7) anche quando ciò comporta un relativo aumento della SLA o SLU.

Negli interventi di categoria c) e d) ex art.31 legge 457/78, qualora ammissibili in base alla ricognizione materiale del manufatto, è consentito il pieno recupero del volume esistente vuoto per pieno, con l'eventuale utilizzo dei volumi del sottotetto anche se non precedentemente abitabili. In questo caso le aperture consentite nelle falde delle coperture, mediante realizzazione di abbaini o terrazzi d'attico, non possono superare 1/20 della superficie della copertura proiettata su un piano orizzontale.

#### 26.1.	Recupero di edifici esistenti

In tutte le zone di Piano, con l’esclusione delle zone A, BR, TC, H, G e delle strutture turistico-ricettive,  per gli interventi di recupero che interessano l’intera unità edilizia è consentito un incremento massimo di SLA, per una sola volta, del 30% fino al raggiungimento di una superficie lorda complessiva di 45 mq, del 20% fino a una SLA complessiva di 100 mq e del 5% per la parte rimanente, fino a un incremento massimo di 100 mq. di SLA.

Qualora il fabbricato rivesta valori storico-architettonici o ambientali, il progetto dovrà dimostrare che l’incremento della SLA è compatibile con la tipologia e i caratteri costruttivi originari.

Gli incrementi volumetrici di cui sopra possano essere attuati anche trasformando ed ampliando  volumi preesistenti collocati sulla copertura del fabbricato, anche quando gli stessi superano l’altezza massima di zona.

#### 26.2.	Recupero di edifici esistenti in zona “A”

Per gli interventi di recupero di fabbricati compresi nelle zone omogenee di tipo “A” e nelle zone EA, con l’esclusione delle strutture turistico ricettive disciplinate puntualmente, che interessino l’intera unità edilizia, qualora compatibile con i caratteri costruttivi e tipologici, è consentito un incremento volumetrico fino al massimo del 5%, per ragioni di adeguamento tecnologico e di igiene edilizia.

Inoltre, nell’ambito del volume esistente è consentito, se compatibile con i caratteri costruttivi e tipologici originari (cfr. artt.28, 32, 33), un aumento della SLA che non ecceda comunque il 10% di quella esistente.

#### 26.3. 	Trasformazioni alberghiere

Le trasformazioni alberghiere sono consentite con il regime della concessione edilizia convenzionata quando ricorre uno dei seguenti casi:

a) 	L’azienda presenti una commistione con altre destinazioni d’uso superiore al 	30% della SLA totale, da verificare a livello di intera unità edilizia.

b) 	Sia dimostrata l’impossibilità tecnica ad adeguare l’azienda alle norme vigenti in 	materia di sicurezza, prevenzione incendio, igiene edilizia, sicurezza degli 	ambienti di lavoro.

c) 	Limitatamente alle aziende con meno di 25 camere, venga dimostrata la non 	convenienza economica della gestione.

CANC (variante adottata con delibera del C.C. n°82 del 22.11.2001)

“Per le trasformazioni alberghiere le aziende localizzate al di fuori dei comparti T1, ancorché non ricorrano i casi di cui sopra, ma venga dimostrata la non convenienza economica al proseguimento della gestione, potranno essere trasformate con il regime della concessione edilizia convenzionata.”

Nel caso in tali zone si applichi la possibilità di ampliare la SLA o il volume degli alberghi esistenti, non è ammesso il cambio di destinazione d’uso delle strutture nuove o ampliate per almeno n. 10 anni.

Le trasformazioni alberghiere dovranno garantire comunque la piena dotazione dei parcheggi pertinenziali, senza alcuna forma di monetizzazione.

Le trasformazioni alberghiere sono assimilate, sotto il profilo degli oneri di concessione, agli interventi di nuova costruzione.

Il progetto di trasformazione dovrà avere i seguenti ulteriori requisiti:

- Divieto di incremento di volume e di SLA, anche per motivi tecnologici e igienico-edilizi.

- Non più del 80% della SLA totale esistente potrà avere destinazione di casa per vacanze o residenziale (RP).

- Possibilità di destinare a uso abitativo con progetti di trasformazione  più del 80% della SLA totale esistente solo se venga inserita una quota di edilizia convenzionata destinata alla prima casa, non superiore al 20% del totale della SLA così come risultante dal progetto di trasformazione.

- In caso di destinazione residenziale RP, la tipologia dell'alloggio, per almeno 1/2 del numero degli alloggi, dovrà avere una superficie utile netta superiore ai 60 mq. Non sono comunque ammessi alloggi di superficie inferiore a mq.38. Sono fatti salvi gli interventi assentiti anteriormente alla data di approvazione del presente piano.

- Le destinazioni accessorie ammesse sono quelle previste per la zona urbanistica di appartenenza.

### Articolo 27 	DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO SUL 					PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.

Visto l'art.31 della Legge 5 agosto 1978 n.457, in base alle analisi delle caratteristiche specifiche del tessuto insediativo del Centro Antico di Alassio e delle sue parti emergenti, si provvede a specificare ed integrare la definizione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in relazione ai singoli elementi architettonici.

Le categorie di intervento previste sono le seguenti:

b1 	MANUTENZIONE STRAORDINARIA

c1 	RISANAMENTO CONSERVATIVO

c2 	RESTAURO

d1 	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA AUMENTO DI 	VOLUME E DI 	SUPERFICIE LORDA ABITABILE (S.L.A.)

d2 	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON AUMENTO DI VOLUME E DI 	SUPERFICIE   LORDA ABITABILE (S.L.A.)

e 	RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA CON O SENZA AUMENTO DI 	VOLUME E DI  SLA.

#### b1) Manutenzione straordinaria.

A livello generale gli interventi di manutenzione straordinaria  sono "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso".

#### c1) Risanamento conservativo.

Sono interventi di risanamento conservativo "quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi  compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo stesso".

#### c2) Restauro.

A livello generale la categoria del restauro ha la stessa definizione di quella di "risanamento conservativo" ma si applica in fabbricati dove sono identificabili valori storico-architettonici.

Rispetto al "risanamento conservativo" ("c1") il "restauro", sulla base del rilevamento storico-archeologico del manufatto ed al fine di evidenziare meglio gli elementi di autonomia e scansione tra i fattori originari e quelli aggiuntivi, potrà per questi ultimi prevedere opere edilizie di carattere più radicale con riferimento agli articoli 6 e 7. Per alcune parti dell’organismo edilizio potranno essere consentite opere di modifica della tipologia edilizio-distributiva e strutturale.

#### d1) Ristrutturazione edilizia senza aumento di volume e di SLA.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia a livello generale, sono "quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti".

In caso di particolari ragioni strutturali, da attestare da perizia di un tecnico abilitato, e comunque in  interventi che non interessino fabbricati di  valore architettonico o ambientale, la ristrutturazione edilizia potrà comportare anche la sostituzione edilizia, purché il nuovo fabbricato mantenga la stessa volumetria del precedente.

Nelle opere di ristrutturazione edilizia sono anche consentite ricomposizioni volumetriche limitate al 10% del volume esistente totale, prevalentemente volte a eliminare volumi in contrasto e superfetazioni esistenti.

#### d2) Ristrutturazione edilizia con aumento di volume e di SLA.

La definizione generale della ristrutturazione edilizia con aumento di volume e di SLA è la stessa di cui alla voce precedente (d1).

La categoria "d2" comprende le stesse opere edilizie della "d2", oltre all'eventuale realizzazione di nuove porzioni di fabbricato secondo le modalità' previste dalle norme di comparto.

#### e) Ristrutturazione urbanistica con o senza aumento di volume e di SLA.

A livello generale gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono "quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale".

### Articolo 28 	CENTRI E NUCLEI ANTICHI MATERIALI DI RILIEVO E PROGETTO

Le Tavole di Piano  individuano i perimetri dei centri e dei nuclei antichi di Alassio; tali zone sono definite come zone di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi della legge regionale n.25/1993.

La Tavola n.2  della Disciplina Paesistica Assetto Insediativo individua inoltre insediamenti rurali singoli o agglomerati che talvolta hanno precisi valori di tipo storico-ambientale e vanno trattati come un "bene culturale".  Tali insediamenti rurali sono considerati nel contesto del sistema infrastrutturale storico circostante (muri di recinzione, portali, crose, sistemi vegetali, ecc.) da salvaguardare, per mantenerne la memoria pur consentendo eventuali progetti di  rifunzionalizzare per scopi agricoli, culturali o agroturistici purché compatibili ai caratteri architettonici e ambientali.

Nell'ambito degli "insediamenti interni di villa" (zone "TE") con valore di colonizzazione del versante collinare e dei rispettivi areali, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono finalizzati alla conservazione dei valori d'immagine, dei caratteri costruttivi originari ancora presenti, del sistema vegetazionale e delle sistemazioni del territorio.

Tenuto conto della finalità principale di garantire una riqualificazione architettonica dell'insediamento sul territorio di Alassio (sia per i nuclei antichi, sia per gli insediamenti di villa interni, sia per i rustici di presidio del territorio collinare), si rende necessario che gli elaborati di progetto per gli interventi di recupero siano sufficientemente definiti e tali da consentire di apprezzare le soluzioni di dettaglio proposte in rapporto ai caratteri preesistenti dei fabbricati.

I documenti di rilievo dello stato di fatto che dovranno consentire una completa conoscenza del manufatto e dei suoi elementi di valore.

Per tutte le categorie d'intervento sull'esistente (cfr. art.31 legge 457/78), che non prevedano sole opere interne o di manutenzione ordinaria, sono prescritti i seguenti elaborati di rilievo dello stato di fatto:

- rilievo topografico del suolo in scala minima 1:500 con adeguata  densità di "punti battuti";

-rilievo stratigrafico del fabbricato in scala 1:50 (piante ai vari livelli compresa la copertura);

- rilievo delle facciate e dei fronti interni in scala 1:50

-sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:50

-documentazione fotografica con indicazione dei punti di ripresa 	segnati sulla pianta di rilievo.

Per gli interventi di restauro e ristrutturazione edilizia sono prescritti inoltre i seguenti elaborati:

-Rilievo delle tipologie strutturali (murature, elementi voltati, solai lignei o altro) in scala 1:100 o 1:50.

-Rilievo delle finiture e delle decorazioni esterne e interne originarie  con indicazione dei rivestimenti, degli infissi, delle ringhiere, dei materiali usati per gradini, soglie e stipiti.

-Analisi tipologica relativa ai corpi di fabbrica che compongono il nucleo con indicazione degli elementi che lo definiscono, analisi degli elementi spuri (superfetazioni ed affettazioni) dei quali si dovrà prevedere l'eliminazione ovvero la ricomposizione e analisi degli elementi di contrasto.

I documenti di rilievo dello stato di fatto dovranno essere firmati da un professionista abilitato che sarà responsabile della veridicità delle quote e delle misure e di quanto altro è oggetto del rilevamento.

Per gli interventi di restauro è inoltre prescritta l'analisi storica dei manufatti (in base a documentazioni di archivio o planimetrie storiche).

Dai materiali di rilievo e quindi dalla conoscenza approfondita dei manufatti, dovranno scaturire gli indirizzi e le scelte di progetto che, per ogni sua parte o singolo elemento compositivo, sarà espressamente motivato e indirizzato all'obiettivo generale di riqualificare e riordinare l'ambiente insediato di Alassio.

Il progetto dovrà comprendere:

- Relazione tecnico-illustrativa con le indicazioni delle operazioni che si intendono 	eseguire, la definizione dell'analisi tipologica e strutturale e i materiali utilizzati per 	consentire una verifica di congruenza 	dell'intervento previsto (per interventi di 	restauro e ristrutturazione edilizia).

- Planimetrie di progetto in scala 1:50  sovrapposte a quelle di rilievo con le 	indicazioni delle demolizioni (GIALLO) e delle costruzioni (ROSSO), complete delle 	quote fondamentali (per tutte le 	categorie di intervento).

- Prospetti di progetto in scala 1/50 (per tutte le categorie di intervento quando si 	prevedano interventi sui fronti esterni).

- Sezioni quotate di progetto sovrapposte a quelle di rilievo con le quote e con 	l'indicazione delle demolizioni e delle costruzioni (per interventi di ristrutturazione 	edilizia).

- Particolari costruttivi in scala 1:10 ed 1:5 per interventi relativi alle aperture 	commerciali, serrande di protezione, insegne, verande, dehors, facciate appese e 	bowindow; tali particolari costruttivi costituiranno -per i successivi interventi di natura 	analoga- i tipi di riferimento allo scopo di uniformare le soluzioni.

Nell'ambito dei nuclei antichi e del territorio collinare di Alassio sono ammesse  categorie di intervento di tipo  c) e d) art.31/457, purché compatibili con la tipologia, con  gli elementi architettonici originari (strutture voltate, logge, porticati, portali, ecc) e con i prospetti principali esistenti, qualora gli stessi risultino di valore ambientale.

Di massima andrà evitata l’apertura di nuovi balconi aggettanti e la modificazione del  sistema di copertura e delle pendenze delle falde.

I nuclei antichi individuati nelle tavole di analisi e meglio precisati nelle schede di dettaglio sono definiti "aree di recupero" ai sensi della legge regionale n.25/93.

Per i fabbricati e gli isolati da sottoporre a ristrutturazione edilizia,  oltre alle norme e alle disposizioni precedenti, valgono le seguenti prescrizioni:

- nel caso in cui l'edificio oggetto d'intervento sia compreso in un "fronte di pregio", la documentazione progettuale dovrà comprendere il prospetto dell'intero fronte con la dimostrazione della compatibilità e della coerenza architettonica  dell'intervento con le preesistenze.

- nel caso in cui l'edificio oggetto d'intervento rientri in un "fronte di contrasto" la documentazione progettuale  dovrà comprendere il prospetto dell'intero fronte con l'indicazione degli interventi di ridisegno dell'intero fronte e di eliminazione degli elementi di contrasto,  secondo i criteri espressi nelle presenti norme (cfr. anche l'articolo 34).

Gli elaborati di cui sopra dovranno essere in scala non inferiore a 1:200. Le indicazioni progettuali contenute nei suddetti elaborati costituiscono un riferimento progettuale per le valutazione della Commissione Edilizia Comunale relative agli  interventi successivi  relativi a diverse unità edilizie facenti parte dello stesso fronte.

Per le zone di ristrutturazione urbanistica, gli interventi di categoria d) ed e) art.31/457 sono ammessi previa concessione edilizia convenzionata estesa all’intera zona. Qualora le zone di ristrutturazione urbanistica rientrino nei nuclei antichi, il progetto di intervento  dovrà dimostrare la compatibilità  con i caratteri tipologici e morfologici dell'intorno. In questo caso eventuali aumenti volumetrici e variazioni dell'impianto planimetrico dovranno riproporre le tipologie edilizie tradizionali e il modo di aggregazione tipico del nucleo in esame (evidenziato nelle schede tipologiche  contenute negli elaborati di analisi).

### Art. 29 	MAPPATURA DEI RUSTICI.

La Tavola n.2 della Disciplina Paesistica Assetto insediativo individua i fabbricati in disuso esistenti nel territorio di Alassio, al di fuori dei centri edificati.

Tali fabbricati potranno essere recuperati in base alla analisi della loro consistenza volumetrica e delle caratteristiche costruttive (cfr. art.9). Gli elaborati di analisi/progetto per gli interventi di recupero dei rustici sono quelli stabiliti al precedente articolo 28. Nel caso in cui l'immobile si presenti sotto forma di "rudere", per la valutazione della consistenza volumetrica presunta si dovrà ricorrere alla analisi e reinterpretazione archeologica del reperto.

Nel caso in cui il fabbricato non abbia accessibilità veicolare l’eventuale realizzazione di nuovi accessi dalle strade esistenti deve seguire le regole fissate dal piano per la nuova costruzione nella corrispondente zona urbanistica Le caratteristiche della viabilità minore sono definite all'art. 21.

Il recupero abitativo dei rustici esistenti presenti nella mappatura di cui alla TAV. N.2 Disciplina Paesistica, è consentito in base alle presenti norme, al di là delle disposizioni specifiche di zona, con un incremento di SLA fino al raggiungimento di una superficie lorda complessiva di 30 mq, oppure del 20% fino a una SLA complessiva di 100 mq e del 10% per la parte rimanente.

Di massima la modalità di intervento consentita è la ristrutturazione edilizia (d2); non vengono considerati aumenti di SLA gli aumenti di superficie utile derivanti dalla sostituzione di murature di spina interne.

I progetti dovranno porre particolare attenzione all'inserimento della porzione volumetrica in ampliamento (modesto aumento dell'imposta del tetto (eliminare max 70 cm), ovvero aggregazione di una nuova porzione di volume).

Per gli interventi di recupero dei rustici il rapporto RV dovrà essere inferiore a RV<3,5.

Per gli edifici con "valore ambientale" (cfr. TAV. N.2 Disciplina Paesistica) la modalità d'intervento è la categoria c1 o c2 ed è prescritto il mantenimento dei fronti e dei caratteri ambientali e tipologici dell'organismo.

Circa i caratteri qualitativi, tipologici ed architettonici è prescritto il rispetto delle norme di cui all'art.32.

Gli interventi sui rustici esistenti sono autorizzati con il regime della singola concessione edilizia.

La mappatura dei rustici sarà aggiornata e integrata periodicamente, dietro presentazione del materiale documentario da parte degli interessati, in fase di formazione del PA di cui all’art.4.

## CAPO IV 	DISCIPLINA PAESISTICA E CRITERI QUALITATIVI  DEL  PIANO

### Articolo 30 	FINALITA'  E DISPOSIZIONI  GENERALI

La presente disciplina paesistica, redatta ai sensi dell'art. 8 della L.R. n 6/91, ha l'obiettivo di fornire indirizzi e prescrizioni di natura prevalentemente qualitativa per la  gestione degli strumenti urbanistici generali e particolari.

La presente disciplina interviene sui più significativi elementi formali e tipologici  che concorrono a caratterizzare le componenti del paesaggio naturale e costruito  con lo scopo prioritario di:

a) garantire la tutela e la riqualificazione degli elementi di valore esistenti, intesi sia come oggetti singoli (emergenze archeologiche o monumentali, nuclei antichi e loro areali),  sia come ambiti territoriali;

b) definire gli interventi di recupero delle aree di conflitto o di contrasto (zone degradate o abbandonate, elementi di conflitto);

c) individuare le azioni più opportune per la riqualificazione urbana dei tessuti edificati "deboli", soggetti a interventi di ristrutturazione urbanistica o rinnovo urbano e ridefinizione di fronti e margini di contrasto.

Le presenti norme  vanno applicate sia nella formazione, sia nella gestione di piani urbanistici operativi, di piani di recupero  e dei progetti di opere o manufatti soggetti ad autorizzazione o concessione edilizia.

Tutto il territorio del Comune di Alassio  è interessato e assoggettato alle presenti disposizioni.

### Articolo 31	GARANZIE PER IL RISPETTO DELLA QUALITA'  DEGLI INTERVENTI

In sede di esame dei progetti di recupero edilizio, di nuova costruzione o di trasformazione del territorio, qualora occorra garantire il rispetto di particolari scelte qualitative (riferite all'uso dei materiali, a particolari soluzioni tecnico-costruttive a particolari elementi architettonici) che potrebbero essere disattese in fase realizzativa, la CEI valuta l'entità della fideiussione a garanzia che dovrà essere stipulata dall'operatore a favore del Comune.

La fideiussione dovrà essere commisurata al valore delle opere di particolare significato qualitativo-ambientale che vengono prescritte.

Il Comune rilascia la concessione edilizia per la realizzazione dell'opera solo dopo che l'operatore avrà sottoscritto le garanzie dovute.

Le garanzie fideiussorie verranno liberate solo all'ultimazione dei lavori e a seguito del controllo del Responsabile del procedimento o dell'Ufficio Tecnico Comunale.

### Articolo 32	NORME PER GLI INTERVENTI SUI FABBRICATI ESISTENTI E DI NUOVA EDIFICAZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI INSEDIAMENTI DI VALORE STORICO AMBIENTALE

#### 32.1.	Aspetti generali.

Finalità del PUC è garantire la salvaguardia e la riqualificazione ambientale del territorio e  dell'insediamento di Alassio, con particolare riferimento a tessuti insediativi,  nuclei ed edifici isolati di impianto antico. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente dei centri e nuclei antichi gli elaborati di progetto devono fondarsi su una documentazione conoscitiva dello stato di fatto che consenta di apprezzare le soluzioni costruttive originarie, i dettagli costruttivi, i materiali e l'esatta configurazione geometrica del fabbricato.

Sulla base dell'analisi delle tipologie costruttive esistenti del territorio del comune di Alassio sono stati definiti i principali caratteri costruttivi che andranno riproposti nelle operazioni di recupero del patrimonio edilizio esistente. Tali caratteri dovranno, di massima, essere rispettati anche negli interventi di nuova costruzione e di completamento edilizio, quando gli stessi  devono uniformarsi, in base agli indirizzi paesistici puntuali contenuti nelle schede, ai caratteri  tradizionali dell'insediamento esistente.

Il presente articolo ha valore di indicazione progettuale per qualsiasi intervento sia sul patrimonio edilizio esistente, sia per la nuova edificazione.

Gli elementi costruttivi essenziali da individuare (a livello di analisi), salvaguardare e ripristinare (a livello progettuale) sono i seguenti:

#### 32.2.	Cornicioni, sporti e gronde

La sporgenza del tetto rispetto alla facciata, in caso di copertura inclinata, di massima (salvo i casi della tipologia a palazzo) non supera i centimetri 50.

Le coperture piane agibili hanno il parapetto in muratura piena, elevato sullo stesso filo della facciata.

Nelle coperture a due falde i fianchi laterali del tetto sono contenuti nel filo di facciata o con una sporgenza minima.

Le  cornici sotto-gronda  e le fasce marcapiano, qualora presenti nei palazzi e negli edifici di maggiore prestigio, hanno profili semplici di altezza inferiore a centimetri 70.

Le gronde e i pluviali sono in lamiera di rame o di acciaio verniciato; il pluviale  a centimetri  300 dalla quota stradale potrà immettersi in tubazione di ghisa ovvero essere incassato nella muratura.

#### 32.3.	Finestra e balcone.

Di massima è vietata le realizzazione di  nuovi balconi in aggetto, salvo i casi di ricomposizione generale dei fronti, o per rafforzare la simmetria dei fronti esistenti.

Le soglie, gli stipiti e le architravi delle aperture dovranno essere in materiali di uso consolidato nell'edilizia antica come, ad esempio, l'ardesia e l'arenaria. E' consentita la finitura in intonaco.

La forma geometrica e le cornici decorative (dipinte o in rilievo) delle aperture esistenti sono elementi da salvaguardare e di riferimento per la ricomposizione formale dei fronti.

Gli infissi esterni saranno in legno verniciato o in materiale metallico verniciato con tinte  armonizzate al contesto esistente.

Le persiane, qualora esistenti, saranno rigorosamente  alla genovese nei colori tipici. Negli edifici di impianto antico sono auspicate soluzioni con scuri interni in legno verniciato.

Nei  casi di persiane  alla genovese le stesse sono obbligatoriamente installate  con mappe a murare, mentre sono vietate  persiane con telaio esterno in vista.

Nei casi di facciate di edifici di nuovo impianto, ovvero di preesistenza  è  ammesso l'uso di avvolgibili.

L'apertura eventuale di nuove finestre o porte-finestre deve, nel complesso del disegno del fronte, mantenere un rapporto vuoti-pieni omologo a quello esistente negli edifici antichi circostanti. Per i fronti principali il rapporto tra vuoti e pieni non può comunque essere aumentato oltre il 10%; per i fronti secondari, e solo in caso di esigenze di igiene edilizia non risolvibili con altra soluzione, il rapporto potrà eccezionalmente essere aumentato fino al 20%.

La forma geometrica delle nuove aperture non deve essere in contrasto con la tipologia originaria delle aperture.

L'apertura di nuove finestre o porte-finestre può essere consentita solo se non incide negativamente sul disegno complessivo della facciata. E' pertanto vietata quando l'intervento modifica la serialità delle aperture esistenti e le simmetrie della facciata.

Nell'installazione di eventuali nuove ringhiere o nella sostituzione di esistenti si dovranno eliminare i disegni decorativi in contrasto per orientarsi verso gli "stilemi di riferimento" che sono  riconoscibili  negli edifici antichi circostanti.

#### 32.4.	Facciate e rivestimenti.

Le facciate saranno finite in intonaco alla genovese, ovvero mantenute in pietra a vista.

Le tinteggiature saranno a fresco con tinte naturali ovvero con tinte ai silicati o silossani; non sono ammesse tinte plastiche non traspiranti.

I colori previsti dovranno riferirsi:

-   alle tinte originarie, qualora reperibili in tracce;

- per confronto con gli edifici antichi circostanti procedendo ad una  campionatura di colori nell'ambiente circostante.

Sono vietati rivestimenti in perlinato di legno, metallici, plastici, in maiolica e in pietra. Sono ammesse zoccolature degli edifici da realizzarsi in pietra o con un ispessimento dell'intonaco; per la pietra è da preferirsi l'ardesia, con un'altezza massima di centimetri 80.

#### 32.5.	La copertura.

L'indirizzo generale prevede il mantenimento delle  caratteristiche costruttive, le quote d'imposta, l'altezza del colmo e la pendenza originali, salvo differenti indicazioni urbanistiche generali o attuative.

Qualora le norme urbanistiche  consentano l'intervento di sostituzione della copertura, vanno rispettate le seguenti prescrizioni:

- pendenza massima 30 gradi;

- l'apertura di finestre o abbaini per una superficie delle aperture che non superi complessivamente il 10% della superficie complessiva della copertura misurata in proiezione orizzontale;

- i terrazzi d'attico avranno una superficie inferiore al 15% della superficie di copertura misurata in proiezione orizzontale;

- i materiali ammessi sono tegola marsigliese e abbadino di ardesia; la scelta tra i due materiali è determinata dal riscontro obiettivo delle coperture contigue di impianto "originario".

- nell'installazione di nuovi camini o nella sostituzione di esistenti dovranno essere evitati elementi prefabbricati. I camini saranno realizzati in muratura intonacata e coperti con lastra in pietra.

Nelle nuove costruzioni, nei casi in cui la disciplina paesistica consente tipologie di carattere innovativo (cfr. art.33), sono consentite coperture realizzate con altri materiali quali, ad esempio, le lastre coibentate con rivestimento metallico e in lamiera di rame.

#### 32.6.	Muri, recinzioni, cancellate e accessi.

Sono ammessi muri di recinzione in pietra a secco o intonacati di altezza massima di centimetri 300. Nel caso di muro intonacato questo dovrà essere tinteggiato con colori armonizzanti con quelli degli edifici circostanti.

Nelle recinzioni per la  delimitazione delle proprietà insistenti su strade pubbliche o piazze è vietato l'uso di reti metalliche. Sono altresì vietati, sia nelle nuove recinzioni che nella sostituzione delle esistenti, disegni decorativi di contrasto rispetto al gusto decorativo "tradizionale";  le decorazioni saranno orientate agli "stilemi di riferimento" rintracciabili  negli immobili e nei fondi circostanti.

Eventuali nuove cancellate (o cancelli) o la sostituzione di esistenti dovrà eliminare i disegni decorativi in contrasto per orientarsi verso gli stilemi di riferimento.

Le dimensioni delle aperture degli accessi dovranno essere commisurate al rispetto del fronte su cui insistono mantenendo di massima i rapporti vuoti-pieni e le tipologie di apertura esistenti

Le nuove aperture, o l'ampliamento delle esistenti, dovranno essere allineate con le esistenti e rispettare i rapporti di simmetria della facciata.

I portoni d'ingresso saranno  in legno verniciato nei colori armonizzanti con gli altri serramenti dell'edificio

Gli accessi ai box, qualora visibili da strade o piazze, dovranno essere in legno verniciato nei colori armonizzanti con gli altri serramenti dell'edificio.

Nei muri di fascia o sui muri di contenimento delle strade non sono comunque realizzabili più di tre aperture in serie per l'accesso ai box.  Sono comunque da preferire soluzioni con unico accesso, opportunamente facilitato da uno slargo stradale, e sistema di distribuzione interna.

#### 32.7.	Insegne, tende, dehors  ed elementi di arredo urbano.

L'indirizzo generale è volto a creare soluzioni omogenee per ambito nell'uso dei materiali, nel disegno delle insegne, nelle dimensioni e nei colori.

Gli interventi sono regolamentati da speciali piani o regolamenti comunali, quali il “Piano di riqualificazione dei dehors” e il “Piano di riqualificazione del nastro commerciale”.

Particolari soluzioni, anche diverse dagli indirizzi generali precedenti, potranno essere realizzate negli interventi di "composizione del nastro commerciale" di cui all'articolo 34.

### Articolo 33 	IL RAPPORTO TRA IL VECCHIO E IL NUOVO:  INDIRIZZI  					ALLA PROGETTAZIONE

Il presente articolo ha valore di indirizzo per la progettazione di interventi sul patrimonio edilizio esistente, in tutto il territorio comunale.

In base alle analisi svolte sul tessuto edilizio di Alassio, con particolare riferimento agli insediamenti antichi, la "morfologia insediativa" mantiene le caratteristiche dell'impianto antico, mentre la "tipologia" dei fabbricati è stata spesso trasformata e sono limitati gli esempi significativi di permanenza dei caratteri originari.

L'indirizzo progettuale non può essere la riproposizione generalizzata del tipo edilizio tradizionale o presunto tale in quanto  tale soluzione, oltreché impraticabile in termini pratici, sarebbe anche impropria dal punto di vista storico-archeologico.

Il tema progettuale di carattere generale consiste nella determinazione del rapporto tra il "nuovo" e il "vecchio", tra i nuovi stilemi dell'architettura moderna e quelli dell'impianto antico e delle sue evoluzioni più significative.  Tale rapporto sarà da ricercarsi sia in termini generali di "partiture" e "sequenze" delle facciate e dei volumi, sia in termini dei singoli elementi compositivi ed espressivi.

In presenza di valori storico-ambientali forti e della possibilità di fare riemergere la "memoria" dell'impianto originario, i criteri progettuale potranno essere, in riferimento alla qualità e al valore dei reperti:

- il coordinamento, la fusione o la "metamorfosi" tra le diverse parti, individui edilizi e le diverse fasi temporali degli interventi;

- la precisa  autonomia e "scansione", tra le diverse fasi temporali degli individui edilizi e degli interventi.

### Articolo 34	DISCIPLINA  DEI  FRONTI

La disciplina paesistica del Piano di Alassio, oltre ai criteri generali di progettazione di cui all'articolo 33, individua alcune azioni particolari finalizzate al recupero e alla ridefinizione dei fronti urbani di contrasto definiti nella Tav. n.5 e Schede dei nuclei antichi della Disciplina Paesistica Assetto insediativo.

Tali azioni sono:

#### 34.1.	 Ricomposizione delle facciate

La ricomposizione delle facciate potrà essere attuata o mediante una serie di interventi edilizi coordinati e coerenti, ovvero mediante la realizzazione di nuove facciate sovrapposte. Tali soluzioni sono finalizzate a evidenziare e sottolineare alcune parti significative dell'impianto tipologico originario.

L'intervento potrà consistere nella realizzazione di una "griglia di ricomposizione" delle facciate, appoggiata sugli elementi sovrastrutturali più esterni dei corpi di fabbrica, con funzioni di spazio abitabile o di loggia.

La griglia di ricomposizione potrà dunque avere un semplice significato allusivo di riordino geometrico-razionale, ovvero come elemento tracciato nello spazio o, come segno, sulle facciate.

In alcuni casi la griglia di facciata ospiterà anche gli elementi verticali di collegamento in vista.

Per la realizzazione di azioni di questo tipo il progetto dovrà contenere una  soluzione costruttiva di dettaglio con particolari in scala 1:10 e 1:5. Tali soluzioni costituiranno un riferimento vincolante per gli interventi successivi.

Il modesto aumento di SLA risultante dall'attuazione di questo tipo di intervento non verrà computato o considerato come tale a condizione che non superi il 5% della SLA esistente.

#### 34.2.	 Porticato di nuovo impianto

Il "porticato" di nuovo impianto è un ulteriore tipo di intervento che, talvolta, potrà limitarsi a soluzioni  di natura sovrastrutturale e leggera. Si tratta di elementi di riconnessione tra corpi di fabbrica che presentano caratteri di disordine nel rapporto con il suolo urbano e negli spazi di distacco tra i singoli corpi di fabbrica.

Il porticato di nuovo impianto non è inteso come riproposizione della memoria del tipo architettonico del portico, ma vuole essere un impianto leggero con una sua coerenza intrinseca che ritma lo spazio urbano e gli attribuisce un ordine oggi mancante.

Potrà essere proposto per ridisegnare  volumi più compatibili con le preesistenze, soprattutto quando tali volumi siano a margine di nuclei antichi.

#### 34.3.	 Composizione del nastro commerciale

Gli interventi di ricomposizione del nastro commerciale riguardano sia il centro antico di Alassio, sia le altre zone urbane di impianto recente e sono regolamentati dal “Piano di riqualificazione del nastro commerciale”.

L'indirizzo progettuale degli interventi dovrà proporre soluzioni omogenee  nell'ambito dei singoli allineamenti commerciali, mediante la ricerca di scansioni e sequenze -determinate dalla ritmicità delle aperture di larghezza simile e dalla ripetizione di soluzioni omogenee (infissi, cancelli di protezione, insegne e tende).

L’intervento di composizione del nastro commerciale potrà essere esteso ai "margini urbani degradati" compresi nel tessuto insediativo di completamento (al di fuori dei nuclei antichi).

Per l'individuazione dei  "margini degradati"  e la relativa individuazione degli ambiti di intervento di ristrutturazione edilizia e urbanistica, si dovranno seguire i seguenti criteri:

1) mancanza di allineamenti tra i fabbricati rispetto alla strada pubblica;

2) presenza di contrasti tra le diverse tipologie edilizie;

3) commistione di destinazioni d'uso non coerenti;

4) presenza di degrado edilizio;

5) presenza di aree abbandonate o sottoutilizzate

6) presenza di elementi di facciata (balconi in aggetto, sporgenze, verande ecc.) che determinano contrasto con  gli edifici adiacenti   o con il nucleo antico a cui si avvicinano.

Gli interventi di ricomposizione dei fronti urbani sono assoggettati all'obbligo di progetto unitario preliminare esteso all'intero fronte. Il progetto dovrà dettare condizioni e criteri per gli interventi edilizi sui singoli fabbricati e sugli spazi laterali.

### Articolo 35 	NORME PER L'ASSETTO VEGETAZIONALE E  CONVENZIONI ARTT.35  E  		36  L.U.R.

Nelle aree di verde privato individuate come giardini e parchi di villa (cfr. Tavole n.2 e n.3) è prevista tutela integrale del patrimonio vegetale esistente: in esse l'abbattimento di qualsiasi albero o siepe è soggetta ad autorizzazione così come la posa a dimora di nuove essenze arboree.

Tutti i progetti di sistemazioni esterne di pertinenza di edifici pubblici o privati dovranno essere accompagnati dallo studio delle essenze da porre a dimora. Saranno di norma preferite essenze autoctone.

Gli interventi di contenimento dei versanti dovranno essere preceduti da analisi del suolo e da studio botanico delle essenze più idonee al sito. I progetti dovranno comprendere una relazione conoscitiva relativa alla vegetazione di pertinenza agli edifici.

La vegetazione andrà descritta con idonei parametri (specie, diametro del tronco a 1 metro dal colletto, altezza totale, stato sanitario, diametro della chioma, ecc.), quantificata e localizzata su planimetria in scala 1:500 che evidenzi la posizione delle piante e il rapporto tra le chiome.

La descrizione sarà accompagnata da idonea documentazione fotografica.

Nel caso di interventi su parchi di villa di impianto storico la documentazione di progetto farà riferimento alle notizie storiche relative all'impianto originario della vegetazione.

Le specie da mantenere, ovvero da prediligere per i nuovi impianti saranno di preferenza da scegliersi tra le seguenti:

Pinus pinea, Pinus halepensis, Quercus ilex, Quercus pubescens, Quercus suber, Schinus molle, Ceratonia siliqua, Ostya carpinofolia, Cupressus sempervirens, Olea europea, Ficus carica, Celtis australis, Araucaria spp., Cedrus spp., palme yucche e cicadacee (Phoenix, Chamaerops, Washingtonia, Cycas, ecc.), Cytrus spp., Sterculia viversifolia, Casaurina equisetifolia, Cinnamomum canfora, Eucaliptus spp. (con preferenza per rostrata, globulus), Acacia spp., Chorisia insignis, Magnolia grandiflora, Tamarix spp., Punica granatum, Mespilus germanica, Eriobotrya japonica, Buxus sempervirens, Ilex spp., Laurus nobilis, Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus, Myrtus communis, Arbutus unedo,Plumbago capensis, Bougainvillea serrotina.

Nelle zone "A2" dei nuclei antichi, "A3" ville di impianto storico, negli areali e nelle zone "EA" di emergenza paesistico-vegetazionale, le operazioni di manutenzione straordinaria della copertura arborea (potatura) andranno realizzate con tagli a tutta cima ovvero con tagli di ritorno, evitando interventi su rami di diametro superiore a cm.15.

Ogni intervento di potatura non eseguito a regola d'arte e ogni altro intervento tale da compromettere la vitalità dell'albero si configura a tutti gli effetti come un intervento di abbattimento.

Tra gli interventi vietati non sono comprese le potature di eliminazione di branche secche e pericolanti.

Non sono sottoposte alla presente normativa: le piante da frutto, con esclusione dell'olivo; gli alberi situati in zone boschive per i quali esistono prescrizioni derivanti da specifici piani previsti dalla vigente normativa forestale (Piani di assestamento); gli alberi connessi con l'esercizio dell'attività agricola anche se non ricadenti in zone agricole di Piano; gli alberi ricadenti in zone indicate alle sigle "P1, P2, P3, B1 e B2" della TAV. N. 1V Disciplina Paesistica Assetto vegetazionale.

La salvaguardia dei sistemi radicali delle piante dovrà rispettare le seguenti norme:

- divieto di eseguire scavi a distanza minore di metri 2,0 dal fusto delle piante arboree;

- divieto di realizzare accumuli di terreno nel contorno di 2 metri dal colletto e per spessori superiori ai 10 cm.;

- divieto di accumulo, anche temporaneo, di materiali in adiacenza ai tronchi delle piante.

Durante l'esecuzione di lavori edili si dovranno apprestare protezioni del tronco degli esemplari arborei (fasciature con tavolame, ecc.) e di delimitazione degli spazi nel contorno degli apparati radicali.

La localizzazione di manufatti per l'illuminazione dovrà mantenere un'opportuna distanza dalle chiome degli alberi.

Per quanto riguarda l'edilizia rurale isolata, relativamente alle zone E, CE le possibilità di intervento e trasformazione, relativamente alla conduzione agricola del fondo e alla vegetazione di pertinenza alle abitazioni e alle aree asservite, dovranno uniformarsi alle seguenti indicazioni:

- per conduttori del fondo con titolo di coltivatore diretto ovvero imprenditore agricolo a titolo principale (L.R. n.41/77) è prevista la conduzione di qualsivoglia tipo di coltivazione, con preferenza per quelle tipiche locali (olivo, vite, frutteti, orto-floricole);

- per conduttori non inquadrabili nel precedente capoverso, è previsto l'obbligo al mantenimento di forme tradizionali di utilizzo del territorio con vigneto, oliveto, fruttiferi e colture orto-floricole, secondo la tipologia del seminativo arborato.

Nelle zone "CE", "E", "TE" la convenzione ai sensi dell'articolo 35 o 36 della LUR  dovrà comprendere opere di manutenzione periodica dei rivi, manutenzione almeno annuale delle percorrenze pedonali, attuali e catastali, che attraversano i terreni asserviti, per almeno 5 metri di profondità su ogni lato del tracciato medesimo.

Nelle aree ricadenti in "P2" e "P3" della TAV. N.1V Disciplina Paesistica Assetto vegetazionale, vige il divieto di taglio per almeno 30 anni per le aree con bosco in evoluzione.

Qualora insistano sulle aree episodi di degrado, frane, smottamenti, erosioni incanalate e superficiali è fatto obbligo di provvedere a opere di sistemazione, sulla base di specifico progetto che preveda di preferenza tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero muratura a secco.

Le convenzioni ai sensi degli articoli 35 e 36 della LUR dovranno inoltre prevedere sistema di raccolta e adduzione acqua a uso antincendio con le seguenti caratteristiche:

- attacco rapido UNI in uso a C.F.S., VV.FF. e volontari antincendio;

- capacità della raccolta per almeno 5 mc per ogni ettaro, considerando la   superficie asservita più la superficie compresa per la profondità di 50 ml  oltre il confine dei mappali asserviti;

- efficacia e funzionalità dell'impianto (tubazioni e bocchette) per una fascia di almeno 10 metri oltre il confine dei mappali asserviti.

Nel caso in cui non esista la disponibilità di captazione da sorgenti si provvederà a realizzare un sistema di captazione di acque piovane, ovvero da acque di drenaggio dei terreni.

Tutte le realizzazioni relative alla formazione della vasca di accumulo e dei drenaggi andranno realizzate con completo mascheramento, con inverdimento e parziali opere in muratura a secco. L’efficienza del mascheramento e della funzionalità dei sistemi di captazione e di adduzione andrà dimostrata con specifica relazione di progetto.

### Articolo 37 	INTERVENTI SUL PAESAGGIO E SULL'AMBIENTE  FISICO.

Le principali trasformazioni che incidono sul paesaggio e sull'ambiente fisico naturale possono essere distinte in:

a) Interventi per la realizzazione di infrastrutture (viarie, acquedotti fognature, elettrodotti e impianti di rete di ogni tipo).

b) Interventi di rimodellatura del terreno per le sistemazioni esterne di nuovi fabbricati e per altri usi del territorio.

I progetti infrastrutturali, edilizi di nuova edificazione e di sistemazione del terreno devono essere rappresentati  su di un rilievo topografico aggiornato del terreno a una scala adeguata che contenga tutte le informazioni e le caratteristiche relative al sito dell'intervento e alle zone laterali.

Per tali progetti, salvo quanto disposto dalla legge regionale n.22/1994 in materia di valutazione di impatto ambientale a procedura nazionale e regionale semplificata, è  necessaria una "Scheda di compatibilità ambientale" per definire e quantificare  tutti i fattori di incidenza sul sistema ambientale e fisico circostante:

- volumi di scavo e di riporto;

- presenza e caratteristiche di falde e sorgenti;

- drenaggio delle acque superficiali e sotterranee;

- descrizione della vegetazione esistente;

- interventi di ripristino vegetazionale e di contenimento delle   scarpate o dei nuovi profili.

La scheda di compatibilità ambientale dovrà dimostrare su basi obiettive che la soluzione scelta è la migliore sotto il profilo dell'incidenza sull'ambiente, tra quelle prospettabili e prese in esame.

#### a)	Infrastrutture.

L'apertura di nuove strade connesse agli interventi di nuova edificazione, ovvero la ristrutturazione e ampliamento di tracciati esistenti, escluse le strade di Piano di cui all’art.21, deve rispettare l'andamento e le caratteristiche del terreno. I tracciati devono adeguarsi, nella misura maggiore possibile, all'andamento del terreno naturale. Il rapporto tra i volumi dei materiali di scavo e quello dei materiali di riporto dovrà essere il più possibile prossimo all'unità.

I progetti delle opere devono contenere il calcolo dei volumi di scavo in rapporto ai volumi di riporto con le soluzioni tecniche relative (discariche e contenimenti).

Non sono ammessi scavi e reinterri che richiedano muri di sostegno più alti di centimetri 250. Le altezze di due o più muri paralleli disposti ad una distanza inferiore a 5 metri, sotto il profilo dell'impatto paesaggistico, si cumulano e pertanto il parametro da considerare e la somma delle rispettive altezze.

Le norme relative alle infrastrutture stradali si applicano anche alle infrastrutture di rete di ogni tipo.

Ogni progetto per la realizzazione o la ristrutturazione di viabilità o di infrastrutture di rete, nell'ambito della definizione degli interventi di ripristino vegetazionale, dovrà prevedere la sostituzione di ogni albero d'alto fusto abbattuto con due nuovi alberi di altezza e di essenze adeguate.

#### b)	Interventi di sistemazione e rimodellatura del suolo.

Nel caso di interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia e urbanistica, di creazione di piazzali, ecc. che comportino modifica nella sagoma del terreno, le modifiche -nel rispetto delle altre norme urbanistiche ed edilizie- sono ammesse quando:

-	i muri di sostegno e di contenimento del terreno hanno altezza inferiore a centimetri 200; anche in questo caso le altezze di due o più muri paralleli disposti ad una distanza inferiore a 5 metri si sommano;

-	i muri  di sostegno in vista saranno realizzati in pietra a secco (utilizzando pietre locali o ad esse simili) o con rivestimento faccia vista di spessore non inferiore a cm.20 trattato in modo che l'aspetto esterno sia quello del muro a secco;

-     sono consentite opere di rimodellatura del suolo per la bonifica delle zone a forte erosione;

- i muri in cemento armato rivestiti dovranno avere  accorgimenti costruttivi tali  da assicurare un drenaggio paragonabile a quello di un muro  a secco della stessa altezza.

I limiti di altezza dei muri di sostegno e di contenimento si applicano alle aree esterne di rimodellatura del suolo con esclusione dei paramenti murari retrostanti e nascosti dai fabbricati di nuova edificazione e dei loro raccordi laterali nelle immediate pertinenze.

Il progetto delle opere di sistemazione e rimodellatura del suolo dovrà contenere indicazioni sufficienti in merito ai raccordi con i profili del territorio circostante.

### Articolo 38 	CAPISALDI DEL PAESAGGIO, DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NEGLI 			"AREALI" E NEI CRINALI.

#### 38.1.	Disciplina degli interventi negli areali “AR”

Nelle Tavole della Disciplina Paesistica sono individuati gli elementi emergenti del paesaggio naturale e del paesaggio costruito che assumono il ruolo di "capisaldi" o elementi emergenti del paesaggio di Alassio.

Gli elementi puntuali (antropici o naturali) che, per la loro importanza, sono stati definiti con un "areale" circostante da assoggettare a particolare tutela, sono riportati nelle Tavole di azzonamento di Piano con la sigla "AR". Per gli elementi emergenti naturali quali le cime del complessi montuosi, i crinali e i complessi rocciosi l'indicazione è contenuta nella  Tavola N.1  della Disciplina Paesistica.

Gli interventi edilizi e di sistemazione del suolo  devono tener conto dell'esistenza dell'elemento emergente (caposaldo del paesaggio) disponendosi in modo da non impedire la percezione dell'elemento e dei siti circostanti di connessione ambientale.

La tipologia edilizia e gli elementi costruttivi dovranno riprendere i modelli dell'edificazione di origine antica  dei borghi e del territorio rurale di Alassio,  come descritto nelle schede tipologiche allegate agli elaborati di analisi.

Il rapporto di incidenza  volumetrica RV (cfr. art.n.4) dovrà essere inferiore a 4,0 mc/mq di SLA.

Lo sviluppo massimo dei fronti (Fm) è limitato dalla necessità di non impedire la percezione dell'elemento emergente dalla viabilità principale.

Per la realizzazione di nuove strade non è ammessa la costruzione di muri di sostegno di qualsiasi natura, ma solo la sistemazione del terreno a scarpata naturale, che comunque non potrà superare l'altezza di centimetri 150 dal profilo originale del terreno. Il tracciato dovrà quindi seguire l'andamento naturale del terreno sovrapponendosi senza forzature.

Per la realizzazione delle scarpate occorrerà prevedere la preventiva asportazione e conservazione delle zolle con erba ed arbusti, e quindi provvedere al riposizionamento delle zolle medesime sulla scarpata modellata per garantirne un adeguato mascheramento.

Solo in caso di comprovata difficoltà a tale realizzazione si potrà procedere con semine potenziate di specie erbacee e arbustive tipiche dei luoghi.

#### 38.2.	Disciplina edilizia dei crinali

La Tavola n.1 della Disciplina Paesistica individua i crinali percettivamente più significativi per la definizione dello "sky-line" di Alassio.

I caratteri tipologici dell'insediamento di crinale dovranno integrarsi con il contesto architettonico e ambientale locale e, in caso di edifici isolati, con la tradizione storica materiale e costruttiva.

In particolare:

-i volumi degli edifici dovranno seguire l'andamento del terreno naturale, senza sensibili modificazioni delle quote preesistenti; le quote di imposta non dovranno superare di oltre 50 cm. la quota del terreno naturale;

- nella definizione del piano di imposta dei fabbricati dovrà essere ridotto al minimo il rapporto tra scavi e reinterri;

- il rapporto di incidenza volumetrica (RV) sarà inferiore a 4.0 mc/mq;

- lo sviluppo massimo dei fronti (Fm) non potrà superare i 20 metri.

#### 38.3. 	Viabilità di crinale e percorsi panoramici

I percorsi sono individuati nelle Tavole n.1 e n.2 della Disciplina Paesistica. L'apertura di nuovi tracciati di crinale è ammessa solo per realizzare interventi indispensabili nelle aree interne e boschive. Nell'apertura di nuovi tracciati non è ammessa la costruzione di muri di sostegno di qualsiasi natura, ma solo la sistemazione del terreno a scarpata naturale, che comunque non potrà superare l'altezza di centimetri 150 rispetto ai profili preesistenti. Per la realizzazione delle scarpate occorrerà prevedere la preventiva asportazione e conservazione delle zolle con erba ed arbusti, e quindi provvedere al riposizionamento delle zolle medesime sulla scarpata modellata, onde garantire un adeguato mascheramento. Solo in caso di comprovata difficoltà a tale realizzazione si potrà procedere con semine potenziate di specie erbacee ed arbustive tipiche dei luoghi.

Il tracciato dovrà quindi seguire l'andamento naturale del terreno inserendosi senza contrasti o forzature ai profili originari.

E' ammessa la ristrutturazione dei percorsi esistenti con il consolidamento di eventuali muri di sostegno (senza che ne venga modificata l'altezza). Nelle operazioni di consolidamento i muri di sostegno dovranno preferibilmente essere realizzati in pietra a secco o avere paramento in faccia vista.

Le strade di nuovo impianto o la ristrutturazione di tracciati esistenti dovranno avere fondo permeabile, preferibilmente in terra battuta.

### Articolo 39 	AZIONI DI BONIFICA E RIDUZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

Sono le azioni volte al recupero e al riuso di zone a rischio ambientale, ovvero di zone che presentano un forte impatto ambientale, ovvero  di zone non compatibili con il decoro e con la natura dei luoghi circostanti, ovvero infine quelle azioni volte alla riduzione dell'impatto ambientale delle infrastrutture esistenti o in progetto

Le aree individuate nelle tavole della Disciplina Paesistica di progetto consistono in:

- ex cave

- magazzini a cielo aperto

- aree abbandonate

- discariche abusive

- fasce laterali alle grandi infrastrutture dove sarà opportuno installare 	accorgimenti per la riduzione dell'impatto.

Entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente disciplina i privati interessati dovranno presentare un piano di bonifica o un progetto per la riduzione dell'impatto ambientale. Tali piani o tali progetti potranno comportare varianti alla disciplina urbanistica da approvarsi secondo le modalità e i procedimenti di legge.

Alla scadenza dei 3 anni il Comune di Alassio potrà sostituirsi all'inerzia dei privati con apposite varianti urbanistiche. Gli interventi di bonifica e di riduzione dell'impatto saranno disciplinati da apposita convenzione per la bonifica delle aree che preveda:

a  -	individuazione e  perimetrazione delle aree

b  -	verifica di destinazione alternativa

c  -	programma di intervento (tempi e modi)

d  -	rimodellatura del terreno

e  -	ricostruzione dell'assetto vegetale

f  -	eliminazione degli edifici fatiscenti e dismessi o recupero (in questo 	caso è 	ammesso il cambio di destinazione d'uso).

Le Tavole N. 1; 2 e 4 della Disciplina Paesistica individuano le zone di contrasto paesistico ambientale, tali zone sono da intendersi  aree di recupero paesistico-ambientale per le quali l'intervento sarà disciplinato da apposito piano ai sensi dell'art. 9 della legge regionale  n.6/92.

Le principali aree di recupero sono:

- zona archeologica della strada romana;

- fascia di crinale

- le fasce laterali dell'Autostrada;

- le zone "D" della TAV. N.2V  Disc. Paesistica Assetto vegetazionale.

### Articolo 40	AMBITI DEI CORSI D'ACQUA.

Gli ambiti dei corsi d'acqua sono individuati nella Tavola n. 1 della Disciplina Paesistica. La disciplina riguarda sia gli alvei sia le zone laterali che definiscono l'ambito fluviale.

#### 42.1.	Arginature.

Gli argini dei corsi d'acqua sono degli importanti margini percettivi e pertanto l'indirizzo di ordine generale è di mantenerli allo stato naturale. Eventuali eccezioni a tale indirizzo dovranno essere motivate dimostrando l'impossibilità di impiegare tecnologie ambientali più leggere.

Per tali opere si utilizzeranno quindi di preferenza le tecniche di ingegneria naturalistica riferendosi a titolo esemplificativo al DPR 14 aprile 1993 e alla pubblicazione del Ministero dell'Ambiente, "Opere di ingegneria naturalistica sulle sponde", Roma 1993, per quanto applicabili.

Sono comunque vietati argini realizzati in cemento armato o con elementi prefabbricati. Gli argini non naturali dovranno essere rifiniti in pietra.

#### 42.2.	Distacchi dalle sponde.

La viabilità di nuovo impianto dovrà tenere un distacco minimo di metri 10 dal piede dell'argine nel caso di terreno pianeggiante.

Tale misura potrà essere ridotta in presenza di terreno acclive. Per ottenere la deroga il richiedente dovrà presentare apposita relazione idraulica, geologica e geotecnica attestante l'ininfluenza sul regime del corso d'acqua delle opere richieste.

Per i fabbricati, in attesa del piano di bacino di cui alla legge regionale n.9/93, si applicano i distacchi previsti dalla norma transitoria di cui all'articolo n.26. L'eventuale deroga prevista dall'articolo citato dovrà farsi carico, oltre agli studio idraulici e geotecnici, di uno specifico studio sull'impatto ambientale e paesistico.